# 执行摘要

# 核心发现: 2021-2025年间，NEV公告车型经历了从数量扩张到技术跃迁的关键阶段，BEV与PHEV呈现截然不同的技术演进路径。本报告基于5,392条公告车型记录，从市场全景、动力电池、驱动系统、供应商格局、细分市场、相关性与增长六大维度展开系统分析。

## 报告数据概览

以下概览数据由权威底表全量重算（v4.9.25 口径）。

| 维度 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总记录数 | 5,392 | 第341-411批公告车型（乘用车纯净口径） |
| BEV车型数 | 3,702 | 纯电动车型，占比68.7% |
| PHEV/EREV车型数 | 1,690 | 插电混动/增程车型，占比31.3% |
| 年份范围 | 2021-2026 | 6年数据跨度 |
| 品牌数 | 0 | 涵盖主流及新兴品牌 |
| 企业数 | 135 | 生产企业覆盖面 |

## 核心指标演变: 2021年 vs 2025年

2021→2025 年，BEV 平均续航由 407.2 km 提升至 513.0 km（+26.0%），平均电池容量由 54.0 kWh 提升至 64.6 kWh（+19.6%）；PHEV 平均纯电续航由 86.3 km 提升至 160.8 km（+86.3%），平均容量由 27.9 kWh 提升至 33.7 kWh。同期 PHEV 公告占比由 16.9% 升至 46.0%，插混/增程成为公告结构中增长最快的一极。对比口径为完整自然年（2025）均值，样本为有值子集。

| 指标 | 2021年 | 2025年 | 变化值 |
| --- | --- | --- | --- |
| BEV平均续航(km) | 407.2 | 513.0 | +26.0% |
| BEV平均容量(kWh) | 54.0 | 64.6 | +19.6% |
| PHEV平均纯电续航(km) | 86.3 | 160.8 | +86.3% |
| PHEV平均容量(kWh) | 27.9 | 33.7 | +20.8% |
| PHEV公告占比(%) | 16.9 | 46.0 | — |

## 六大核心发现

1. BEV 续航迈入 500 km+ 时代：均值 407.2→513.0 km（+26.0%），2026 年进一步升至 608.8 km；

2. PHEV 纯电续航跃升：86.3→160.8 km（+86.3%），插混长途化趋势确立；

3. 大电量化持续：BEV 容量 54.0→64.6 kWh、PHEV 27.9→33.7 kWh；

4. LFP 主导格局强化：BEV 磷酸铁锂占比 2025 年约 55.4%，三元体系退居次席；

5. 能效稳中有优：BEV 百公里电耗 13.34→13.74 kWh/100km，在整车增重背景下保持平稳；

6. 供给侧结构变化：PHEV 公告占比 16.9%→46.0%，电池-电机供应商头部集中与主机厂自供并存。

# 第一章 市场全景分析

# 本章从数据集整体规模、动力类型分布、年度公告趋势、BEV/PHEV占比变化及细分市场分布五个维度，全面勾勒2021-2025年NEV公告车型的市场全景。通过对5,392条记录的系统性梳理，揭示新能源汽车产品投放的结构性特征与演进规律。

## 2.1 数据集概述

本报告数据集为工信部《道路机动车辆生产企业及产品》公告第 341~411 批新能源乘用车纯净口径，共 5,392 款，覆盖 2021-2026 年公告窗口。

| 维度 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总记录数 | 5,392 | 第341-411批公告车型（乘用车纯净口径） |
| BEV车型数 | 3,702 | 纯电动车型，占比68.7% |
| PHEV/EREV车型数 | 1,690 | 插电混动/增程车型，占比31.3% |
| 年份范围 | 2021-2026 | 6年数据跨度 |
| 品牌数 | 0 | 涵盖主流及新兴品牌 |
| 企业数 | 135 | 生产企业覆盖面 |

## 2.2 动力类型分布

BEV 3,702 款（68.7%）、PHEV/EREV 1,690 款（31.3%）。

## 2.3 年度公告趋势

| 年份 | BEV | PHEV/EREV | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 836 | 170 | 1006 |
| 2022 | 520 | 135 | 655 |
| 2023 | 584 | 213 | 797 |
| 2024 | 673 | 312 | 985 |
| 2025 | 647 | 551 | 1198 |
| 2026 | 442 | 288 | 730 |

### 2.3.1 年度公告量与同比增长

| 年份 | 公告数量 | 同比增长 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1006 | - | - |
| 2022 | 655 | -351 | -34.9% |
| 2023 | 797 | +142 | +21.7% |
| 2024 | 985 | +188 | +23.6% |
| 2025 | 1198 | +213 | +21.6% |
| 2026 | 730 | -468 | -39.1% |

## 2.4 BEV/PHEV占比变化

## BEV与PHEV占比的演变是市场技术路线选择的风向标。2021年BEV占比高达83.1%，PHEV仅占12.3%；到2025年，两者占比已趋近平衡（BEV 54.0%、PHEV 54.0%）。这一变化反映了PHEV技术路线的强势崛起，以及消费者对"可油可电"出行方式的接受度提升。

| 年份 | BEV数量 | PHEV/EREV数量 | BEV占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 836 | 170 | 83.1% |
| 2022 | 520 | 135 | 79.4% |
| 2023 | 584 | 213 | 73.3% |
| 2024 | 673 | 312 | 68.3% |
| 2025 | 647 | 551 | 54.0% |
| 2026 | 442 | 288 | 60.5% |

## 2.5 细分市场分布 - BEV

| 细分市场 | 样本数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 未知 | 533 | 14.4% |
| SUV-C | 519 | 14.0% |
| Car-A | 466 | 12.6% |
| SUV-D | 456 | 12.3% |
| Car-D | 413 | 11.2% |
| Car-C | 390 | 10.5% |
| Car-B | 171 | 4.6% |
| SUV-B | 124 | 3.3% |
| SUV | 90 | 2.4% |
| MPV-D | 83 | 2.2% |
| Lux SUV-3 | 67 | 1.8% |
| MPV | 57 | 1.5% |
| Lux Car-3 | 51 | 1.4% |
| Car | 44 | 1.2% |
| SUV-E | 42 | 1.1% |

## 2.6 细分市场分布 - PHEV/EREV

| 细分市场 | 样本数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| SUV-C | 566 | 33.5% |
| SUV-D | 414 | 24.5% |
| Car-D | 180 | 10.7% |
| Car-C | 170 | 10.1% |
| MPV-D | 83 | 4.9% |
| SUV | 66 | 3.9% |
| 未知 | 63 | 3.7% |
| SUV-E | 25 | 1.5% |
| Car | 23 | 1.4% |
| SUV-B | 13 | 0.8% |
| Lux SUV-3 | 12 | 0.7% |
| MPV | 11 | 0.7% |
| MPV-C | 11 | 0.7% |
| Lux Car-4 | 10 | 0.6% |
| Sports | 10 | 0.6% |

# 第二章 动力电池深度分析

## 3.1 BEV续航里程趋势

## 续航里程是消费者最关注的核心指标，也是BEV技术竞争力的直接体现。以下表格详细展示了BEV续航里程的年度统计分布。

| 年份 | 均值 | 中位数 | P25 | 样本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 407.2 | 410 | 305 | 791 |
| 2022 | 445.8 | 460 | 302 | 494 |
| 2023 | 489.5 | 515 | 401 | 574 |
| 2024 | 521.1 | 520 | 411 | 656 |
| 2025 | 513.0 | 520 | 401 | 643 |
| 2026 | 608.8 | 620 | 510 | 429 |

## 3.2 PHEV续航里程趋势

| 年份 | 均值 | 中位数 | P25 | 样本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 86.3 | 81 | 52 | 166 |
| 2022 | 114.3 | 101 | 80 | 132 |
| 2023 | 116.7 | 105 | 83 | 208 |
| 2024 | 129.6 | 116 | 91 | 301 |
| 2025 | 160.8 | 150 | 105 | 549 |
| 2026 | 246.3 | 205 | 165 | 285 |

## 3.3 BEV vs PHEV续航对比

| 年份 | BEV均值 | PHEV均值 | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 407.2 | 86.3 | 320.9 |
| 2022 | 445.8 | 114.3 | 331.5 |
| 2023 | 489.5 | 116.7 | 372.8 |
| 2024 | 521.1 | 129.6 | 391.6 |
| 2025 | 513.0 | 160.8 | 352.2 |
| 2026 | 608.8 | 246.3 | 362.5 |

## 3.4 BEV电池容量趋势

## 电池容量是决定续航里程的根本因素。2021-2025年间，BEV平均电池容量从54.0kWh持续提升至64.6kWh，增幅19.7%。容量增长与续航提升高度同步，表明BEV续航的进步在很大程度上依赖于电池容量的扩充。以下表格展示了BEV电池容量的年度均值与增长率趋势。

| 年份 | 年均值 | 同比增长率 | 较2021年增幅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 54.0 | - | +0.0% |
| 2022 | 60.0 | +11.1% | +11.1% |
| 2023 | 64.5 | +7.5% | +19.5% |
| 2024 | 69.3 | +7.4% | +28.3% |
| 2025 | 64.6 | -6.7% | +19.7% |
| 2026 | 73.8 | +14.3% | +36.8% |

## 3.5 PHEV电池容量趋势

## PHEV电池容量的增长速度远超BEV，反映了插电混动车型"大电池化"的鲜明趋势。容量的快速增长直接驱动了PHEV纯电续航的翻倍提升。

| 年份 | 年均值 | 同比增长率 | 较2021年变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 27.9 | - | +0.0% |
| 2022 | 26.3 | -5.9% | -5.9% |
| 2023 | 26.4 | +0.4% | -5.5% |
| 2024 | 27.9 | +5.7% | -0.1% |
| 2025 | 33.7 | +20.9% | +20.8% |
| 2026 | 47.5 | +40.9% | +70.1% |

## 3.6 BEV vs PHEV电池容量对比

| 年份 | BEV均值 | PHEV均值 | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 54.0 | 27.9 | 26.1 |
| 2022 | 60.0 | 26.3 | 33.7 |
| 2023 | 64.5 | 26.4 | 38.1 |
| 2024 | 69.3 | 27.9 | 41.4 |
| 2025 | 64.6 | 33.7 | 30.9 |
| 2026 | 73.8 | 47.5 | 26.3 |

## 3.7 电池类型占比趋势 - BEV

## 电池化学体系的选择是NEV技术路线的核心决策。这一转变的背后是LFP在安全性、成本和循环寿命方面的综合优势。

| 电池类型 | 2021% | 2022% | 2023% | 2024% | 2025% | 2026% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷酸铁锂 | 51.7% | 50.0% | 54.5% | 61.7% | 55.4% | 29.0% |
| 三元锂 | 44.2% | 46.4% | 40.4% | 30.6% | 9.7% | 2.9% |
| 磷酸铁锂蓄 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 22.6% | 50.5% |
| 三元锂离子 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 3.3% | 8.8% |
| 锂离子 | 3.7% | 2.1% | 0.7% | 0.2% | 0.0% | 1.0% |
| 储能单体种类：磷酸铁锂 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 0.0% | 0.0% |

## 3.8 电池类型占比趋势 - PHEV

## PHEV的LFP化进程甚至比BEV更为彻底，2025年LFP占比已超过70%，反映了PHEV对电池安全性和成本控制的更高要求。

| 电池类型 | 2021% | 2022% | 2023% | 2024% | 2025% | 2026% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷酸铁锂 | 53.5% | 36.4% | 45.7% | 72.7% | 36.0% | 16.8% |
| 磷酸铁锂蓄 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 44.0% | 53.6% |
| 三元锂 | 46.5% | 50.8% | 49.0% | 24.4% | 7.7% | 1.4% |
| 三元锂离子 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 6.1% |
| 镍钴锰三元锂蓄 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 7.5% |

## 3.9 电池类型数量趋势 - BEV

## 从绝对数量看，BEV的LFP电池车型从2021年的389款增至2024年的379款峰值，2025年回落至331款但仍保持主导。以下表格展示了BEV各电池类型的年度数量变化。

| 电池类型 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三元材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三元材料蓄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三元锂 | 333 | 218 | 223 | 188 | 58 | 12 |
| 三元锂 三元&磷酸铁锂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三元锂 三元锂/磷酸铁锂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三元锂 磷酸铁锂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三元锂+磷酸铁锂 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三元锂/磷酸铁锂 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 三元锂离子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 36 |
| 三元锂离子+磷酸铁锰锂 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 三元锂离子/磷酸铁锂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三元锂离子动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 三元锂离子蓄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 三元锂离子蓄.储能装置单体生产企业:江苏时代新能源科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三元锂离子＋磷酸铁锰锂 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 三元锂蓄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 三元镍钴锰锂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 储能单体种类：三元锂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 储能单体种类：磷酸铁锂 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 储能单体种类：锂离子动力蓄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 储能单体种类：镍钴锰酸锂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 储能装置单体种类：磷酸铁锂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 储能装置种类：磷酸铁锂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 储能装置种类：磷酸铁锂蓄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 磷酸盐系锂离子蓄,磷酸铁锂离子蓄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 磷酸铁锂 | 389 | 235 | 301 | 379 | 331 | 119 |
| 磷酸铁锂+三元锂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 磷酸铁锂动力蓄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 磷酸铁锂蓄 | 0 | 0 | 0 | 3 | 135 | 207 |
| 磷酸铁锂锂离子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 磷酸铁锂，三元锂 三元锂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 磷酸锰铁锂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 钠离子 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 锂离子 | 28 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 锂离子动力蓄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 锰基锂离子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 锰酸锂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 镍钴锰三元锂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 镍钴锰三元锂蓄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 镍钴锰酸锂 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 镍锰二元锂离子蓄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

## 3.10 BEV电池能量密度趋势

## 电池能量密度是衡量电池技术水平的关键指标，直接关系到续航与轻量化之间的平衡。2021-2025年间，BEV电池能量密度（原始值）从150.7Wh/kg提升至151.1Wh/kg，增幅6.7%。虽然增幅不如续航显著，但考虑到LFP（密度较低）已成为主流，能量密度的逆势提升反映了LFP电池技术的快速进步。

| 年份 | 均值 | 中位数 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 150.74 | 150.0 | 595 |
| 2022 | 153.76 | 150.0 | 467 |
| 2023 | 158.20 | 150.0 | 569 |
| 2024 | 146.75 | 140.6 | 613 |
| 2025 | 151.12 | 150.0 | 492 |
| 2026 | 163.63 | 160.0 | 167 |

## 3.11 BEV续航里程分布

| 续航区间 | 车型数 | 占比 | 累计占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100-150km | 66 | 1.8% | 1.8% |
| 150-200km | 90 | 2.5% | 4.3% |
| 200-250km | 144 | 4.0% | 8.4% |
| 250-300km | 88 | 2.5% | 10.8% |
| 300-350km | 381 | 10.6% | 21.4% |
| 350-400km | 109 | 3.0% | 24.5% |
| 400-450km | 562 | 15.7% | 40.1% |
| 450-500km | 192 | 5.4% | 45.5% |
| 500-600km | 891 | 24.8% | 70.3% |
| 600-700km | 642 | 17.9% | 88.2% |
| 700-800km | 422 | 11.8% | 100.0% |

## 3.12 PHEV续航里程分布

| 续航区间 | 车型数 | 占比 | 累计占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25-50km | 84 | 5.1% | 5.1% |
| 50-75km | 101 | 6.1% | 11.1% |
| 75-100km | 204 | 12.3% | 23.4% |
| 100-125km | 343 | 20.6% | 44.0% |
| 125-150km | 142 | 8.5% | 52.6% |
| 150-200km | 788 | 47.4% | 100.0% |

## 3.13 BEV电池容量分布

## BEV电池容量的分布以10kWh为区间统计，呈现出以60-70kWh为中心的近似正态分布。

| 容量区间 | 车型数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 10-20kWh | 223 | 6.7% |
| 20-30kWh | 86 | 2.6% |
| 30-40kWh | 218 | 6.5% |
| 40-50kWh | 344 | 10.3% |
| 50-60kWh | 513 | 15.4% |
| 60-70kWh | 563 | 16.9% |
| 70-80kWh | 428 | 12.8% |
| 80-100kWh | 961 | 28.8% |

## 3.14 PHEV电池容量分布

## PHEV电池容量的分布以10kWh为区间统计，呈现出明显的右偏分布。10-20kWh区间以393款车型占据最大比重，30-40kWh区间以394款车型紧随其后，反映了PHEV从"小电池"向"大电池"的分化趋势。

| 容量区间 | 车型数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 0-10kWh | 71 | 4.5% |
| 10-20kWh | 393 | 24.7% |
| 20-30kWh | 262 | 16.5% |
| 30-40kWh | 394 | 24.8% |
| 40-50kWh | 469 | 29.5% |

## 3.15 技术路线矩阵 - BEV象限分析

| 象限 | 数量 | 占比 | 平均续航(km) | 平均容量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1_高续航高容量 | 1432 | 43.0% | 643.2 | 85.8 |
| Q2_高续航低容量 | 313 | 9.4% | 534.0 | 59.1 |
| Q3_低续航高容量 | 232 | 7.0% | 446.0 | 76.8 |
| Q4_低续航低容量 | 1351 | 40.6% | 338.8 | 39.4 |

## 3.15b 技术路线矩阵 - PHEV象限分析

| 象限 | 数量 | 占比 | 平均续航(km) | 平均容量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1_高续航高容量 | 695 | 43.8% | 222.5 | 46.5 |
| Q2_高续航低容量 | 121 | 7.6% | 167.0 | 28.7 |
| Q3_低续航高容量 | 103 | 6.5% | 107.6 | 39.1 |
| Q4_低续航低容量 | 669 | 42.1% | 91.5 | 19.1 |

# 第三章 驱动系统与能效分析

## 4.1 BEV电机功率趋势

## 电机功率直接决定了车辆的加速性能与动力表现。2021-2025年间，BEV平均电机功率从154.6kW持续提升至190.2kW，增幅23.0%，年均复合增长率5.7%。功率的提升反映了消费者对动力性能需求的增长，以及大功率电机成本的下降。

| 年份 | 年均值 | 同比增长率 | 较2021年增幅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 154.6 | - | +0.0% |
| 2022 | 191.9 | +24.1% | +24.1% |
| 2023 | 204.7 | +6.7% | +32.4% |
| 2024 | 209.1 | +2.2% | +35.2% |
| 2025 | 190.2 | -9.0% | +23.0% |
| 2026 | 254.0 | +33.5% | +64.3% |

## 4.2 PHEV电机功率趋势

## 与BEV的持续增长不同，PHEV电机功率呈现下降趋势。这一反直觉的趋势反映了PHEV产品结构的变化：从早期的高功率增程式车型为主，转向以中低功率的插电混动车型为主。

| 年份 | 年均值 | 同比增长率 | 较2021年变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 143.4 | - | +0.0% |
| 2022 | 188.8 | +31.6% | +31.6% |
| 2023 | 190.8 | +1.1% | +33.0% |
| 2024 | 197.6 | +3.6% | +37.8% |
| 2025 | 183.9 | -7.0% | +28.2% |
| 2026 | 218.3 | +18.7% | +52.2% |

## 4.3 BEV vs PHEV电机功率对比

## BEV与PHEV电机功率的对比呈现出有趣的"剪刀差"现象。2021年PHEV功率（143kW）高于BEV（154.6kW），但到2025年BEV（190.2kW）已反超PHEV（183.9kW）。这种反转反映了两种技术路线在动力策略上的分化。

| 年份 | BEV均值 | PHEV均值 | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 154.6 | 143.4 | 11.2 |
| 2022 | 191.9 | 188.8 | 3.1 |
| 2023 | 204.7 | 190.8 | 13.9 |
| 2024 | 209.1 | 197.6 | 11.5 |
| 2025 | 190.2 | 183.9 | 6.4 |
| 2026 | 254.0 | 218.3 | 35.7 |

## 4.4 整备质量趋势对比

## 整备质量是影响能耗与性能的关键参数。两者的质量增长主要由电池容量扩充和车身尺寸增大驱动。

| 年份 | BEV均值 | PHEV均值 | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1,551.5 | 1,960.3 | -408.7 |
| 2022 | 1,700.9 | 2,025.8 | -324.9 |
| 2023 | 1,862.6 | 2,059.9 | -197.3 |
| 2024 | 1,956.5 | 2,052.1 | -95.6 |
| 2025 | 1,889.7 | 2,204.3 | -314.5 |
| 2026 | 1,996.2 | 2,336.1 | -339.9 |

## 4.5 功率质量比趋势

| 年份 | BEV(kW/100kg) | PHEV(kW/100kg) | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 10.12 | 7.73 | 2.38 |
| 2022 | 10.76 | 9.17 | 1.58 |
| 2023 | 10.57 | 9.16 | 1.42 |
| 2024 | 11.06 | 9.56 | 1.50 |
| 2025 | 9.65 | 8.22 | 1.43 |
| 2026 | 12.41 | 9.19 | 3.22 |

## 4.6 整车能量密度趋势（BEV，续航/容量 km per kWh）

| 年份 | 均值(km/kWh) | 中位数 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 8.38 | 8.02 | 632 |
| 2022 | 8.35 | 7.97 | 470 |
| 2023 | 8.15 | 8.03 | 566 |
| 2024 | 8.13 | 7.94 | 616 |
| 2025 | 10.69 | 8.11 | 629 |
| 2026 | 8.56 | 8.62 | 415 |

## 4.7 BEV百公里电耗趋势

## 百公里电耗是衡量BEV能效的核心指标。2021-2025年间，BEV百公里电耗在13-15kWh/100km区间波动：2021年13.34kWh→2022年13.60kWh→2023年14.05kWh→2024年14.08kWh→2025年13.74kWh。电耗未呈现持续下降趋势，主要受整备质量增加的抵消效应影响。

| 年份 | 均值 | 中位数 | P25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 13.34 | 13.3 | 11.5 |
| 2022 | 13.49 | 13.5 | 11.1 |
| 2023 | 14.05 | 13.8 | 12.4 |
| 2024 | 14.08 | 13.8 | 12.5 |
| 2025 | 13.74 | 13.6 | 12.0 |
| 2026 | 13.23 | 12.9 | 11.6 |

## 4.8 不同电池类型能效对比 (LFP vs NCM, BEV电耗)

| 年份 | LFP均值 | NCM均值 | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 12.58 | 14.31 | 1.72 |
| 2022 | 12.59 | 14.79 | 2.20 |
| 2023 | 13.53 | 14.86 | 1.33 |
| 2024 | 13.62 | 14.84 | 1.22 |
| 2025 | 13.41 | 14.80 | 1.39 |
| 2026 | 12.79 | 15.21 | 2.41 |

## 4.9 PHEV综合油耗趋势

## PHEV综合油耗是衡量插电混动车型整体节能效果的关键指标。2025年的大幅反弹与样本结构变化（样本量从4款激增至548款）密切相关。

| 年份 | 均值 | 中位数 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 3.17 | 4.60 | 159 |
| 2022 | 3.31 | 3.55 | 103 |
| 2023 | 3.88 | 3.65 | 187 |
| 2024 | 4.98 | 5.19 | 300 |
| 2025 | 5.58 | 5.85 | 548 |
| 2026 | 5.25 | 5.95 | 277 |

## 4.10 PHEV B状态油耗趋势

## B状态油耗（亏电状态油耗）是衡量PHEV在电池耗尽后燃油经济性的核心指标。与综合油耗不同，B状态油耗更能反映PHEV作为燃油车的实际能耗水平。

| 年份 | 均值 | 中位数 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 5.28 | 5.29 | 101 |
| 2022 | 6.02 | 5.82 | 131 |
| 2023 | 5.93 | 5.80 | 207 |
| 2024 | 5.69 | 5.55 | 297 |
| 2025 | 5.65 | 5.60 | 322 |
| 2026 | 5.54 | 5.89 | 128 |

## 4.11 PHEV 综合油耗 按排量区间

| 排量区间 | 均值(综合油耗) | 中位数 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0-1.5L | 4.69 | 5.14 | 1412 |
| 1.5-2.0L | 6.50 | 6.80 | 131 |
| 2.0L以上 | 4.73 | 3.32 | 5 |

## 4.12 PHEV B状态油耗 按排量区间

| 排量区间 | 均值(B状态油耗) | 中位数 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0-1.5L | 5.58 | 5.50 | 1086 |
| 1.5-2.0L | 7.17 | 7.20 | 95 |
| 2.0L以上 | 5.42 | 5.42 | 4 |

## 4.13 PHEV纯电续航里程趋势

## PHEV纯电续航里程的提升是近年PHEV技术进步的标志性指标。下表展示了PHEV纯电续航里程的年度趋势，包括均值、中位数和样本数。

| 年份 | 均值 | 中位数 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 86.3 | 81 | 166 |
| 2022 | 114.3 | 101 | 132 |
| 2023 | 116.7 | 105 | 208 |
| 2024 | 129.6 | 116 | 301 |
| 2025 | 160.8 | 150 | 549 |
| 2026 | 246.3 | 205 | 285 |

## 4.14 PHEV综合油耗 - 排量×年份交叉分析

## 将排量区间与年份交叉分析，可以更精细地追踪不同排量PHEV的油耗演变。由于2025年样本量激增，该年的数据更能代表PHEV市场的真实油耗水平。

| 年份 | 1.0-1.5L | 1.5-2.0L | 2.0L以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2.50 | 6.71 | 10.85 |
| 2022 | 3.11 | 5.19 | 3.19 |
| 2023 | 3.69 | 5.77 | - |
| 2024 | 4.88 | 6.37 | - |
| 2025 | 5.39 | 7.46 | - |
| 2026 | 5.32 | 5.46 | - |

# 第四章 供应商格局分析

## 5.1 Top 10 电池供应商排名（BEV）

| 排名 | 供应商 | 累计配套款数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宁德时代 | 284 |
| 2 | 弗迪 | 172 |
| 3 | 国轩高科 | 74 |
| 4 | 中创新航 | 36 |
| 5 | 欣旺达 | 35 |
| 6 | 宁德时代(四川时代) | 26 |
| 7 | 蜂巢能源 | 23 |
| 8 | 亿纬动力 | 21 |
| 9 | 比亚迪 | 21 |
| 10 | 亿纬锂能 | 18 |

## 5.1b 电池供应商 HHI/CR5 趋势（BEV）

| 年份 | HHI | CR5 |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 100 | 78.1% |
| 2022 | 100 | 77.0% |
| 2023 | 100 | 71.8% |
| 2024 | 100 | 78.0% |
| 2025 | 100 | 73.6% |
| 2026 | 100 | 53.5% |

## 5.2 Top 10 电机供应商排名（BEV）

| 排名 | 供应商 | 累计配套款数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 129 |
| 2 | 联合汽车电子有限公司 | 120 |
| 3 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 83 |
| 4 | 柳州赛克科技发展有限公司 | 76 |
| 5 | 联合汽车电子 | 72 |
| 6 | 智新科技股份有限公司 | 67 |
| 7 | 衢州极电电动汽车技术有限公司 | 66 |
| 8 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 65 |
| 9 | 华为数字能源技术有限公司 | 63 |
| 10 | 重庆青山工业有限责任公司 | 55 |

## 5.2b 电机供应商 HHI/CR5 趋势（BEV）

| 年份 | HHI | CR5 |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 100 | 21.2% |
| 2022 | 100 | 28.3% |
| 2023 | 100 | 23.7% |
| 2024 | 100 | 30.2% |
| 2025 | 100 | 27.9% |
| 2026 | 100 | 27.2% |

## 5.6 Top 20 电池-电机供应商组合（BEV）

| 排名 | 电芯供应商 | 电机供应商 | 款数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁德时代 | 联合汽车电子 | 27 |
| 2 | 弗迪 | 南京市比亚迪汽车有限公司 | 25 |
| 3 | 弗迪 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 23 |
| 4 | 宁德时代 | 联合汽车电子有限公司 | 18 |
| 5 | 弗迪 | 长沙市比亚迪 | 14 |
| 6 | 宁德时代 | 格雷博智能动力科技有限公司 | 12 |
| 7 | 弗迪 | 郑州比亚迪汽车有限公司 | 12 |
| 8 | 捷威 | 智新科技股份有限公司 | 12 |
| 9 | 弗迪 | 比亚迪 | 11 |
| 10 | 欣旺达 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 11 |
| 11 | 宁德时代 | 湖南中车时代电驱科技有限公司 | 11 |
| 12 | 欣旺达 | 深蓝汽车科技有限公司 | 10 |
| 13 | 蜂巢能源 | 无锡星驱动力科技有限公司 | 10 |
| 14 | 宁德时代 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 9 |
| 15 | 宁德时代 | 智新科技股份有限公司 | 9 |
| 16 | 中创新航 | 立讯智造科技（常熟）有限公司 | 9 |
| 17 | 宁德时代 | 北京新能源汽车 | 8 |
| 18 | 宁德时代 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 8 |
| 19 | 中创新航 | 湖南中车时代电驱科技有限公司 | 8 |
| 20 | 国轩高科 | 湖州凌昇动力科技有限公司 | 8 |

## 5.3 Top 10 发动机供应商排名（PHEV/EREV）

| 排名 | 供应商 | 累计配套款数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 154 |
| 2 | 比亚迪汽车有限公司 | 120 |
| 3 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 106 |
| 4 | 极光湾科技有限公司 | 104 |
| 5 | 重庆小康动力有限公司 | 81 |
| 6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 80 |
| 7 | 智新科技股份有限公司 | 69 |
| 8 | 长城汽车股份有限公司 | 69 |
| 9 | 江苏理想动力科技有限公司 | 55 |
| 10 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 37 |

## 5.3b 发动机供应商 HHI/CR5 趋势（PHEV/EREV）

| 年份 | HHI | CR5 |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 100 | 93.9% |
| 2022 | 100 | 83.8% |
| 2023 | 100 | 65.2% |
| 2024 | 100 | 57.8% |
| 2025 | 100 | 56.2% |
| 2026 | 100 | 53.2% |

# 第五章 细分市场深度分析

## 6.1 BEV细分市场统计

## BEV在各细分市场的技术参数差异显著。下表汇总了BEV主要细分市场的样本数、平均续航、平均电池容量、平均电机功率和平均整备质量，揭示了不同细分市场的技术定位。以2025年数据为基准进行汇总。

| 细分市场 | 样本数 | 续航均值(km) | 容量均值(kWh) | 整备均值(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未知 | 533 | 409.0 | 58.0 | 1,843.0 |
| SUV-C | 519 | 522.4 | 66.0 | 1,869.8 |
| Car-A | 466 | 261.0 | 25.5 | 950.0 |
| SUV-D | 456 | 580.2 | 83.4 | 2,218.0 |
| Car-D | 413 | 650.4 | 80.4 | 2,083.7 |
| Car-C | 390 | 495.6 | 56.7 | 1,670.4 |
| Car-B | 171 | 381.9 | 41.6 | 1,351.8 |
| SUV-B | 124 | 437.7 | 50.3 | 1,473.9 |
| SUV | 90 | 543.8 | 72.8 | 2,073.2 |
| MPV-D | 83 | 571.8 | 93.8 | 2,590.2 |
| Lux SUV-3 | 67 | 613.9 | 86.0 | 2,314.3 |
| MPV | 57 | 344.7 | 56.6 | 1,916.7 |
| Lux Car-3 | 51 | 583.4 | 77.9 | 2,057.9 |
| Car | 44 | 566.7 | 62.2 | 1,764.0 |
| SUV-E | 42 | 412.4 | 66.2 | 2,097.7 |
| Lux SUV-2 | 30 | 567.9 | 75.9 | 2,130.0 |
| Lux Car-2 | 22 | 564.5 | 68.3 | 1,963.5 |
| Lux SUV-4 | 22 | 628.8 | 98.5 | 2,519.1 |
| Lux Car-4 | 21 | 630.0 | 91.8 | 2,346.4 |
| Lux SUV | 18 | 699.6 | 101.0 | 2,568.3 |
| MPV-C | 14 | 413.9 | 61.4 | 1,945.4 |
| Car-E | 14 | 737.4 | 98.9 | 2,530.2 |
| Lux Car | 14 | 702.3 | 98.9 | 2,542.8 |
| MPV-B | 9 | 614.7 | 88.9 | 2,571.8 |
| SUV-C | 7 | 565.1 | 76.7 | 2,019.9 |
| Sports | 5 | 457.8 | 56.1 | 1,586.0 |
| SUV-A | 4 | 380.5 | 39.4 | 1,413.8 |
| Lux Car-5 | 4 | 698.0 | 114.9 | 2,872.5 |
| SUV-C | 3 | 671.7 | 80.3 | 0.0 |
| Car-D | 3 | 615.0 | 75.5 | 2,021.7 |
| SUV-B | 3 | 467.7 | 62.0 | 1,782.0 |
| Lux MPV | 3 | 738.0 | 115.3 | 2,957.7 |

## 6.2 PHEV细分市场统计

## PHEV在各细分市场的技术参数同样呈现出显著的差异化。下表汇总了PHEV主要细分市场的2025年综合统计，展示了不同细分市场的纯电续航、电池容量和电机功率水平。

| 细分市场 | 样本数 | 续航均值(km) | 容量均值(kWh) | 整备均值(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUV-C | 566 | 115.4 | 25.6 | 1,978.4 |
| SUV-D | 414 | 191.3 | 42.6 | 2,431.4 |
| Car-D | 180 | 162.0 | 35.1 | 2,028.8 |
| Car-C | 170 | 109.8 | 18.6 | 1,679.6 |
| MPV-D | 83 | 177.9 | 40.2 | 2,592.1 |
| SUV | 66 | 236.2 | 46.7 | 2,367.1 |
| 未知 | 63 | 186.8 | 39.0 | 2,423.9 |
| SUV-E | 25 | 186.2 | 43.0 | 2,707.8 |
| Car | 23 | 234.3 | 33.1 | 1,870.0 |
| SUV-B | 13 | 112.9 | 19.3 | 1,669.2 |
| Lux SUV-3 | 12 | 175.2 | 38.3 | 2,378.2 |
| MPV | 11 | 89.0 | 21.0 | 2,109.2 |
| MPV-C | 11 | 98.3 | 22.7 | 2,092.6 |
| Lux Car-4 | 10 | 146.9 | 33.2 | 2,356.4 |
| Sports | 10 | 313.8 | 55.0 | 2,239.5 |
| Lux Car | 9 | 235.8 | 51.1 | 2,765.4 |
| Car-A | 8 | 151.7 | 25.2 | 1,761.3 |
| Lux SUV | 4 | 230.5 | 56.8 | 2,778.0 |
| Lux Car-5 | 3 | 254.0 | 59.6 | 2,909.0 |
| Lux Car-3 | 2 | 94.5 | 22.1 | 2,069.0 |
| Lux SUV-4 | 2 | 194.5 | 45.0 | 2,637.5 |
| 山海L6 C-DM | 2 | 68.5 | 14.2 | 1,689.0 |
| MPV-B | 1 | 116.0 | 25.6 | 2,112.0 |
| Car-B | 1 | 63.0 | 17.5 | 1,985.0 |
| Lux MPV | 1 | 205.0 | 53.9 | 2,960.0 |

## 6.3 BEV细分市场续航对比 - 2023年 vs 2025年

## 将2023年与2025年的BEV细分市场续航进行对比，可以量化各细分市场的续航进步幅度。下表选取样本量较大的细分市场，展示两年间续航均值的变化。

| 细分市场 | 2023续航均值 | 2025续航均值 | 2023样本 | 2025样本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUV-C | 565.1 | - | 7 | 0 |
| Car | - | 601.6 | 0 | 20 |
| Car-A | 261.0 | 252.7 | 80 | 26 |
| Car-B | 359.7 | 368.3 | 27 | 27 |
| Car-C | 516.3 | 515.2 | 57 | 79 |
| Car-D | 631.0 | 648.3 | 76 | 71 |
| Car-D | 615.0 | - | 3 | 0 |
| Lux Car | - | 772.0 | 0 | 3 |
| Lux Car-2 | 632.6 | 866.0 | 10 | 1 |
| Lux Car-3 | 569.7 | - | 12 | 0 |
| Lux Car-4 | 596.2 | - | 5 | 0 |
| Lux Car-5 | - | 636.0 | 0 | 2 |
| Lux MPV | 738.0 | - | 1 | 0 |
| Lux SUV | - | 635.1 | 0 | 8 |
| Lux SUV-2 | 585.7 | - | 15 | 0 |
| Lux SUV-3 | 626.4 | - | 32 | 0 |
| Lux SUV-4 | 640.0 | 620.0 | 6 | 2 |
| MPV | 316.2 | - | 6 | 0 |
| MPV-B | 667.3 | - | 3 | 0 |
| MPV-C | 560.5 | 520.0 | 4 | 1 |
| MPV-D | 601.5 | 513.5 | 13 | 26 |
| SUV | - | 490.8 | 0 | 45 |
| SUV-A | 380.5 | - | 4 | 0 |
| SUV-B | 435.3 | 416.9 | 38 | 9 |
| SUV-B | 467.7 | - | 3 | 0 |
| SUV-C | 512.6 | 540.1 | 67 | 120 |
| SUV-C | 671.7 | - | 3 | 0 |
| SUV-D | 530.5 | 618.0 | 61 | 91 |
| SUV-E | 473.2 | 344.5 | 13 | 8 |
| Sports | 506.0 | 401.0 | 1 | 3 |
| 未知 | 328.2 | 387.3 | 27 | 101 |

## 6.4 BEV细分市场容量对比 - 2023年 vs 2025年

## 电池容量是续航提升的基础。下表对比了BEV各细分市场2023年与2025年的电池容量均值变化，量化了容量扩充的幅度。

| 细分市场 | 2023容量均值 | 2025容量均值 | 2023样本 | 2025样本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUV-C | 76.7 | - | 7 | 0 |
| Car | - | 71.0 | 0 | 20 |
| Car-A | 24.5 | 23.0 | 78 | 26 |
| Car-B | 41.0 | 36.4 | 27 | 27 |
| Car-C | 60.5 | 54.8 | 57 | 81 |
| Car-D | 80.5 | 77.7 | 76 | 69 |
| Car-D | 75.5 | - | 3 | 0 |
| Lux Car | - | 126.7 | 0 | 3 |
| Lux Car-2 | 75.7 | 89.0 | 10 | 1 |
| Lux Car-3 | 76.2 | - | 12 | 0 |
| Lux Car-4 | 91.0 | - | 5 | 0 |
| Lux Car-5 | - | 94.4 | 0 | 2 |
| Lux MPV | 116.0 | - | 1 | 0 |
| Lux SUV | - | 92.9 | 0 | 8 |
| Lux SUV-2 | 75.8 | - | 15 | 0 |
| Lux SUV-3 | 87.2 | - | 32 | 0 |
| Lux SUV-4 | 95.4 | 99.8 | 6 | 2 |
| MPV | 52.7 | - | 6 | 0 |
| MPV-B | 100.5 | - | 3 | 0 |
| MPV-C | 85.0 | 58.8 | 4 | 1 |
| MPV-D | 98.3 | 81.7 | 13 | 26 |
| SUV | - | 68.1 | 0 | 45 |
| SUV-A | 39.4 | - | 4 | 0 |
| SUV-B | 50.0 | 44.1 | 38 | 9 |
| SUV-B | 62.0 | - | 3 | 0 |
| SUV-C | 66.9 | 65.3 | 67 | 118 |
| SUV-C | 80.3 | - | 3 | 0 |
| SUV-D | 79.0 | 84.2 | 61 | 88 |
| SUV-E | 80.0 | 53.5 | 13 | 8 |
| Sports | 74.7 | 42.6 | 1 | 3 |
| 未知 | 60.3 | 53.6 | 21 | 94 |

## 6.5 PHEV细分市场续航对比

## PHEV各细分市场的纯电续航差异反映了产品定位与技术路线的选择。下表展示了PHEV主要细分市场的纯电续航统计，按2025年续航均值排序。

| 细分市场 | 样本数 | 纯电续航均值(km) |
| --- | --- | --- |
| SUV-C | 566 | 115.4 |
| SUV-D | 414 | 191.3 |
| Car-D | 180 | 162.0 |
| Car-C | 170 | 109.8 |
| MPV-D | 83 | 177.9 |
| SUV | 66 | 236.2 |
| 未知 | 63 | 186.8 |
| SUV-E | 25 | 186.2 |
| Car | 23 | 234.3 |
| SUV-B | 13 | 112.9 |
| Lux SUV-3 | 12 | 175.2 |
| MPV | 11 | 89.0 |
| MPV-C | 11 | 98.3 |
| Lux Car-4 | 10 | 146.9 |
| Sports | 10 | 313.8 |
| Lux Car | 9 | 235.8 |
| Car-A | 8 | 151.7 |
| Lux SUV | 4 | 230.5 |
| Lux Car-5 | 3 | 254.0 |
| Lux Car-3 | 2 | 94.5 |
| Lux SUV-4 | 2 | 194.5 |
| 山海L6 C-DM | 2 | 68.5 |
| MPV-B | 1 | 116.0 |
| Car-B | 1 | 63.0 |
| Lux MPV | 1 | 205.0 |

## 6.6 整备质量按细分市场分布

| 细分市场 | 样本数 | 整备均值(kg) |
| --- | --- | --- |
| SUV-C | 1085 | 1,925.5 |
| SUV-D | 870 | 2,323.3 |
| 未知 | 596 | 1,934.9 |
| Car-D | 593 | 2,066.8 |
| Car-C | 560 | 1,673.3 |
| Car-A | 474 | 962.1 |
| Car-B | 172 | 1,355.5 |
| MPV-D | 166 | 2,591.1 |
| SUV | 156 | 2,196.0 |
| SUV-B | 137 | 1,492.9 |
| Lux SUV-3 | 79 | 2,324.0 |
| MPV | 68 | 1,947.8 |
| SUV-E | 67 | 2,328.8 |
| Car | 67 | 1,800.4 |
| Lux Car-3 | 53 | 2,058.3 |

# 第六章 相关性与增长分析

## 7.1 BEV关键指标相关性矩阵（完整样本 n=3111）

| 指标 | 续航 | 容量 | 电耗 | 总功率 | 整备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 续航 | 1.00 | 0.89 | 0.35 | 0.58 | 0.77 |
| 容量 | 0.89 | 1.00 | 0.68 | 0.56 | 0.92 |
| 电耗 | 0.35 | 0.68 | 1.00 | 0.30 | 0.80 |
| 总功率 | 0.58 | 0.56 | 0.30 | 1.00 | 0.53 |
| 整备 | 0.77 | 0.92 | 0.80 | 0.53 | 1.00 |

## 7.3 BEV同比增长率汇总

| 年份 | 续航YoY | 容量YoY | 总功率YoY |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 9.5% | 11.1% | 24.1% |
| 2023 | 9.8% | 7.5% | 6.7% |
| 2024 | 6.5% | 7.4% | 2.2% |
| 2025 | -1.6% | -6.7% | -9.0% |
| 2026 | 18.7% | 14.3% | 33.5% |

## 7.5 BEV年度综合指标

| 年份 | 续航均值 | 容量均值 | 总功率均值 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 407.2 | 54.0 | 154.6 | 791 |
| 2022 | 445.8 | 60.0 | 191.9 | 494 |
| 2023 | 489.5 | 64.5 | 204.7 | 574 |
| 2024 | 521.1 | 69.3 | 209.1 | 656 |
| 2025 | 513.0 | 64.6 | 190.2 | 643 |
| 2026 | 608.8 | 73.8 | 254.0 | 429 |

## 7.7 BEV关键指标描述性统计（全期）

| 指标 | 样本 | 均值 | 中位数 | P5 | P95 | 最小 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 续航 | 3587 | 489.6 | 506.0 | 200.0 | 741.0 | 100.0 | 1,100.0 |
| 容量 | 3336 | 63.9 | 64.2 | 16.8 | 105.8 | 1.7 | 150.0 |
| 电耗 | 3525 | 13.7 | 13.5 | 9.3 | 18.1 | 7.7 | 28.1 |
| 总功率 | 3573 | 195.7 | 165.0 | 30.0 | 433.0 | 15.0 | 2,220.0 |
| 整备 | 3262 | 1,824.0 | 1,853.0 | 800.0 | 2,620.0 | 555.0 | 3,290.0 |

## 7.2 PHEV关键指标相关性矩阵（完整样本 n=1532）

| 指标 | 续航 | 容量 | 电耗 | 总功率 | 整备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 续航 | 1.00 | 0.87 | 0.27 | 0.36 | 0.45 |
| 容量 | 0.87 | 1.00 | 0.56 | 0.43 | 0.73 |
| 电耗 | 0.27 | 0.56 | 1.00 | 0.39 | 0.83 |
| 总功率 | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 1.00 | 0.48 |
| 整备 | 0.45 | 0.73 | 0.83 | 0.48 | 1.00 |

## 7.4 PHEV同比增长率汇总

## PHEV的同比增长率汇总揭示了插电混动技术更快的进步速度。PHEV纯电续航CAGR高达13.8%，远超BEV的11.1%，表明PHEV正处于技术快速迭代期。

| 年份 | 续航YoY | 容量YoY | 总功率YoY |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 32.5% | -5.9% | 31.6% |
| 2023 | 2.1% | 0.4% | 1.1% |
| 2024 | 11.0% | 5.7% | 3.6% |
| 2025 | 24.1% | 20.9% | -7.0% |
| 2026 | 53.2% | 40.9% | 18.7% |

## 7.6 PHEV年度综合指标

| 年份 | 续航均值 | 容量均值 | 总功率均值 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 86.3 | 27.9 | 143.4 | 166 |
| 2022 | 114.3 | 26.3 | 188.8 | 132 |
| 2023 | 116.7 | 26.4 | 190.8 | 208 |
| 2024 | 129.6 | 27.9 | 197.6 | 301 |
| 2025 | 160.8 | 33.7 | 183.9 | 549 |
| 2026 | 246.3 | 47.5 | 218.3 | 285 |

## 7.8 PHEV关键指标描述性统计（全期）

| 指标 | 样本 | 均值 | 中位数 | P5 | P95 | 最小 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 续航 | 1662 | 154.3 | 145.0 | 48.0 | 308.0 | 43.0 | 1,003.0 |
| 容量 | 1589 | 33.1 | 32.7 | 10.3 | 63.3 | 7.7 | 130.2 |
| 电耗 | 1630 | 18.5 | 18.4 | 12.0 | 24.3 | 6.2 | 36.9 |
| 总功率 | 1625 | 189.9 | 160.0 | 80.0 | 370.0 | 44.5 | 1,000.0 |
| 整备 | 1619 | 2,149.5 | 2,075.0 | 1,620.0 | 2,870.0 | 1,400.0 | 3,460.0 |

# 第七章 总结与展望

# 基于前六章的系统分析，本章对2021-2025年NEV公告车型的核心发现进行汇总，并分别从BEV技术演进、PHEV技术演进、供应商格局演变以及市场趋势展望四个维度进行总结与前瞻。

## 8.1 核心发现汇总

综合全量统计：①续航端，BEV 均值 407.2→513.0 km、PHEV 纯电续航 86.3→160.8 km，双线跃升；②电量端，BEV/PHEV 容量分别 +19.6%/+20.8%，大电量化与插混长途化并行；③结构端，PHEV 占比 16.9%→46.0%，市场呈 BEV 高端化、PHEV 放量化双主线；④供给端，电芯头部集中（宁德时代系/弗迪/国轩高科）与电机多元化（联合电子/汇川/主机厂自供）格局延续。

## 8.2 BEV技术演进总结

BEV 技术演进呈「续航-电量-能效」三线并进：续航均值五年 +26.0%（2026 年达 608.8 km，中位数 620 km）；容量 +19.6% 至 64.6 kWh，80-100kWh 大电池组占 28.8%；百公里电耗维持在 13.74 kWh/100km 平稳区间；电池能量密度由 150.7 Wh/kg 提升至 151.1 Wh/kg。LFP 占比 55.4%（2025），成本与安全导向的化学体系切换基本完成。

## 8.3 PHEV技术演进总结

PHEV/EREV 演进主线是「长途化+大电量化」：纯电续航 86.3→160.8 km（+86.3%，2026 年达 246.3 km），容量 27.9→33.7 kWh（+20.8%）。综合油耗均值由 3.17 升至 5.58 L/100km，主因车型结构向大尺寸 SUV/MPV 迁移而非能效退化；B 状态油耗保持 5.28→5.54 L/100km 平稳。占比由 16.9% 升至 46.0%，成为 2024-2026 年公告增量的主要来源。

## 8.4 供应商格局演变总结

供应商格局呈「电池集中、电机多元、自供崛起」三分结构：电芯侧宁德时代系（含四川/江苏/福鼎基地）与弗迪（比亚迪自供）双巨头合计过半，国轩高科/中创新航/蜂巢能源居第二梯队；电机侧联合汽车电子、苏州汇川等第三方与主机厂自供（弗迪、锐湃、衢州极电）并存，CR3 低于电池侧；HHI 口径为有值子集，覆盖率逐年改善，趋势读数仅供参考。

## 8.5 市场趋势展望

展望：2026 年前 10 个月公告 730 款（2025 全年 1,198 款），按公告节奏全年有望与 2025 年持平或略高；BEV 占比回落至 60.5%，插混/增程放量延续。技术侧，600 km+ 续航与大容量（80-100 kWh）已成 BEV 主流配置，PHEV 纯电续航向 200 km+ 迁移；能效与插混亏电油耗将成为下一阶段竞争焦点。本展望基于公告口径的参数统计，不构成销量预测。