NEV 公告车型行业分析报告

2021–2026 年新能源乘用车公告车型深度分析（纯乘用车口径）

权威底表 v4.9.34 口径 · 5,475 条公告/公示记录（正式公告 5,417 条 + 第 412 批公示 58 条） × 41 列 · 工信部公告第 341~412 批 · 生成 2026-10-19

（目录：在 Word 中打开时自动生成）

# 执行摘要

核心发现: 2021-2025年间，NEV公告车型经历了从数量扩张到技术跃迁的关键阶段，BEV与PHEV呈现截然不同的技术演进路径。本报告基于5,475条公告车型记录，从市场全景、动力电池、驱动系统、供应商格局、细分市场、相关性与增长六大维度展开系统分析。

## 报告数据概览

以下概览数据由权威底表全量重算（v4.9.25 口径）。

| 维度 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总记录数 | 5,475 | 第341-412批公告/公示记录（乘用车纯净口径） |
| BEV车型数 | 3,762 | 纯电动车型，占比68.7% |
| PHEV/EREV车型数 | 1,713 | 插电混动/增程车型，占比31.3% |
| 年份范围 | 2021-2026 | 6年数据跨度 |
| 品牌数 | 201 | 产品商标原值去重，排除空值（295 行无商标）；未做「牌」字归一，归一后为 190 |
| 企业数 | 135 | 企业名称原值去重，排除空值（163 行无企业名称） |

## 核心指标演变: 2021年 vs 2025年

2021→2025 年，BEV 平均续航由 407.2 km 提升至 513.0 km（+26.0%），平均电池容量由 54.0 kWh 提升至 64.6 kWh（+19.6%）；PHEV 平均纯电续航由 86.3 km 提升至 160.8 km（+86.3%），平均容量由 27.9 kWh 提升至 33.7 kWh。同期 PHEV 公告占比由 16.9% 升至 46.0%，插混/增程成为公告结构中增长最快的一极。对比口径为完整自然年（2025）均值，样本为有值子集。

| 指标 | 2021年 | 2025年 | 变化值 |
| --- | --- | --- | --- |
| BEV平均续航(km) | 407.2 | 513.0 | +26.0% |
| BEV平均容量(kWh) | 54.0 | 64.6 | +19.6% |
| PHEV平均纯电续航(km) | 86.3 | 160.8 | +86.3% |
| PHEV平均容量(kWh) | 27.9 | 33.7 | +20.8% |
| PHEV公告占比(%) | 16.9 | 46.0 | — |

## 六大核心发现

1. BEV 续航迈入 500 km+ 时代：均值 407.2→513.0 km（+26.0%），2026 年进一步升至 608.8 km；

2. PHEV 纯电续航跃升：86.3→160.8 km（+86.3%），插混长途化趋势确立；

3. 大电量化持续：BEV 容量 54.0→64.6 kWh、PHEV 27.9→33.7 kWh；

4. LFP 主导格局强化：BEV 磷酸铁锂占比 2025 年约 55.4%，三元体系退居次席；

5. 能效稳中有优：BEV 百公里电耗 13.34→13.74 kWh/100km，在整车增重背景下保持平稳；

6. 供给侧结构变化：PHEV 公告占比 16.9%→46.0%，电池-电机供应商头部集中与主机厂自供并存。

# 第一章 市场全景分析

# 本章从数据集整体规模、动力类型分布、年度公告趋势、BEV/PHEV占比变化及细分市场分布五个维度，全面勾勒2021-2025年NEV公告车型的市场全景。通过对5,475条记录的系统性梳理，揭示新能源汽车产品投放的结构性特征与演进规律。

## 2.1 数据集概述

本报告数据集为工信部《道路机动车辆生产企业及产品》公告第 341~412 批新能源乘用车纯净口径，共 5,475 条，覆盖 2021-2026 年公告窗口。

| 维度 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总记录数 | 5,475 | 第341-412批公告/公示记录（乘用车纯净口径） |
| BEV车型数 | 3,762 | 纯电动车型，占比68.7% |
| PHEV/EREV车型数 | 1,713 | 插电混动/增程车型，占比31.3% |
| 年份范围 | 2021-2026 | 6年数据跨度 |
| 品牌数 | 201 | 产品商标原值去重，排除空值（295 行无商标）；未做「牌」字归一，归一后为 190 |
| 企业数 | 135 | 企业名称原值去重，排除空值（163 行无企业名称） |

## 2.2 动力类型分布

BEV 3,702 款（68.7%）、PHEV/EREV 1,690 款（31.3%）。

## 2.3 年度公告趋势

| 年份 | BEV | PHEV/EREV | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 836 | 170 | 1006 |
| 2022 | 520 | 135 | 655 |
| 2023 | 584 | 213 | 797 |
| 2024 | 673 | 312 | 985 |
| 2025 | 647 | 551 | 1198 |
| 2026 | 442 | 288 | 730 |

### 2.3.1 年度公告量与同比增长

| 年份 | 公告数量 | 同比增长 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1006 | - | - |
| 2022 | 655 | -351 | -34.9% |
| 2023 | 797 | +142 | +21.7% |
| 2024 | 985 | +188 | +23.6% |
| 2025 | 1198 | +213 | +21.6% |
| 2026 | 730 | -468 | -39.1% |

## 2.4 BEV/PHEV占比变化

## BEV与PHEV占比的演变是市场技术路线选择的风向标。2021年BEV占比高达83.1%，PHEV仅占12.3%；到2025年，两者占比已趋近平衡（BEV 54.0%、PHEV 54.0%）。这一变化反映了PHEV技术路线的强势崛起，以及消费者对"可油可电"出行方式的接受度提升。

| 年份 | BEV数量 | PHEV/EREV数量 | BEV占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 836 | 170 | 83.1% |
| 2022 | 520 | 135 | 79.4% |
| 2023 | 584 | 213 | 73.3% |
| 2024 | 673 | 312 | 68.3% |
| 2025 | 647 | 551 | 54.0% |
| 2026 | 442 | 288 | 60.5% |

## 2.5 细分市场分布 - BEV

| 细分市场 | 样本数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 未知 | 533 | 14.4% |
| SUV-C | 519 | 14.0% |
| Car-A | 466 | 12.6% |
| SUV-D | 456 | 12.3% |
| Car-D | 413 | 11.2% |
| Car-C | 390 | 10.5% |
| Car-B | 171 | 4.6% |
| SUV-B | 124 | 3.3% |
| SUV | 90 | 2.4% |
| MPV-D | 83 | 2.2% |
| Lux SUV-3 | 67 | 1.8% |
| MPV | 57 | 1.5% |
| Lux Car-3 | 51 | 1.4% |
| Car | 44 | 1.2% |
| SUV-E | 42 | 1.1% |

## 2.6 细分市场分布 - PHEV/EREV

| 细分市场 | 样本数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| SUV-C | 566 | 33.5% |
| SUV-D | 414 | 24.5% |
| Car-D | 180 | 10.7% |
| Car-C | 170 | 10.1% |
| MPV-D | 83 | 4.9% |
| SUV | 66 | 3.9% |
| 未知 | 63 | 3.7% |
| SUV-E | 25 | 1.5% |
| Car | 23 | 1.4% |
| SUV-B | 13 | 0.8% |
| Lux SUV-3 | 12 | 0.7% |
| MPV | 11 | 0.7% |
| MPV-C | 11 | 0.7% |
| Lux Car-4 | 10 | 0.6% |
| Sports | 10 | 0.6% |

# 第二章 动力电池深度分析

## 3.1 BEV续航里程趋势

## 续航里程是消费者最关注的核心指标，也是BEV技术竞争力的直接体现。以下表格详细展示了BEV续航里程的年度统计分布。

| 年份 | 均值 | 中位数 | P25 | 样本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 407.2 | 410 | 305 | 791 |
| 2022 | 445.8 | 460 | 302 | 494 |
| 2023 | 489.5 | 515 | 401 | 574 |
| 2024 | 521.1 | 520 | 411 | 656 |
| 2025 | 513.0 | 520 | 401 | 643 |
| 2026 | 608.8 | 620 | 510 | 429 |

## 3.2 PHEV续航里程趋势

| 年份 | 均值 | 中位数 | P25 | 样本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 86.3 | 81 | 52 | 166 |
| 2022 | 114.3 | 101 | 80 | 132 |
| 2023 | 116.7 | 105 | 83 | 208 |
| 2024 | 129.6 | 116 | 91 | 301 |
| 2025 | 160.8 | 150 | 105 | 549 |
| 2026 | 246.3 | 205 | 165 | 285 |

## 3.3 BEV vs PHEV续航对比

| 年份 | BEV均值 | PHEV均值 | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 407.2 | 86.3 | 320.9 |
| 2022 | 445.8 | 114.3 | 331.5 |
| 2023 | 489.5 | 116.7 | 372.8 |
| 2024 | 521.1 | 129.6 | 391.6 |
| 2025 | 513.0 | 160.8 | 352.2 |
| 2026 | 608.8 | 246.3 | 362.5 |

## 3.4 BEV电池容量趋势

## 电池容量是决定续航里程的根本因素。2021-2025年间，BEV平均电池容量从54.0kWh持续提升至64.6kWh，增幅19.7%。容量增长与续航提升高度同步，表明BEV续航的进步在很大程度上依赖于电池容量的扩充。以下表格展示了BEV电池容量的年度均值与增长率趋势。

| 年份 | 年均值 | 同比增长率 | 较2021年增幅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 54.0 | - | +0.0% |
| 2022 | 60.0 | +11.1% | +11.1% |
| 2023 | 64.5 | +7.5% | +19.5% |
| 2024 | 69.3 | +7.4% | +28.3% |
| 2025 | 64.6 | -6.7% | +19.7% |
| 2026 | 73.8 | +14.3% | +36.8% |

## 3.5 PHEV电池容量趋势

## PHEV电池容量的增长速度远超BEV，反映了插电混动车型"大电池化"的鲜明趋势。容量的快速增长直接驱动了PHEV纯电续航的翻倍提升。

| 年份 | 年均值 | 同比增长率 | 较2021年变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 27.9 | - | +0.0% |
| 2022 | 26.3 | -5.9% | -5.9% |
| 2023 | 26.4 | +0.4% | -5.5% |
| 2024 | 27.9 | +5.7% | -0.1% |
| 2025 | 33.7 | +20.9% | +20.8% |
| 2026 | 47.5 | +40.9% | +70.1% |

## 3.6 BEV vs PHEV电池容量对比

| 年份 | BEV均值 | PHEV均值 | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 54.0 | 27.9 | 26.1 |
| 2022 | 60.0 | 26.3 | 33.7 |
| 2023 | 64.5 | 26.4 | 38.1 |
| 2024 | 69.3 | 27.9 | 41.4 |
| 2025 | 64.6 | 33.7 | 30.9 |
| 2026 | 73.8 | 47.5 | 26.3 |

## 3.7 电池类型占比趋势 - BEV

## 电池化学体系的选择是NEV技术路线的核心决策。这一转变的背后是LFP在安全性、成本和循环寿命方面的综合优势。

| 电池类型 | 2021% | 2022% | 2023% | 2024% | 2025% | 2026% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷酸铁锂 | 51.7% | 50.0% | 54.5% | 61.7% | 55.4% | 29.0% |
| 三元锂 | 44.2% | 46.4% | 40.4% | 30.6% | 9.7% | 2.9% |
| 磷酸铁锂蓄 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 22.6% | 50.5% |
| 三元锂离子 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 3.3% | 8.8% |
| 锂离子 | 3.7% | 2.1% | 0.7% | 0.2% | 0.0% | 1.0% |
| 储能单体种类：磷酸铁锂 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 0.0% | 0.0% |

## 3.8 电池类型占比趋势 - PHEV

## PHEV的LFP化进程甚至比BEV更为彻底，2025年LFP占比已超过70%，反映了PHEV对电池安全性和成本控制的更高要求。

| 电池类型 | 2021% | 2022% | 2023% | 2024% | 2025% | 2026% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷酸铁锂 | 53.5% | 36.4% | 45.7% | 72.7% | 36.0% | 16.8% |
| 磷酸铁锂蓄 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 44.0% | 53.6% |
| 三元锂 | 46.5% | 50.8% | 49.0% | 24.4% | 7.7% | 1.4% |
| 三元锂离子 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 6.1% |
| 镍钴锰三元锂蓄 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 7.5% |

## 3.9 电池类型数量趋势 - BEV

## 从绝对数量看，BEV的LFP电池车型从2021年的389款增至2024年的379款峰值，2025年回落至331款但仍保持主导。以下表格展示了BEV各电池类型的年度数量变化。

| 电池类型 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三元材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三元材料蓄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三元锂 | 333 | 218 | 223 | 188 | 58 | 12 |
| 三元锂 三元&磷酸铁锂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三元锂 三元锂/磷酸铁锂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三元锂 磷酸铁锂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三元锂+磷酸铁锂 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三元锂/磷酸铁锂 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 三元锂离子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 36 |
| 三元锂离子+磷酸铁锰锂 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 三元锂离子/磷酸铁锂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三元锂离子动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 三元锂离子蓄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 三元锂离子蓄.储能装置单体生产企业:江苏时代新能源科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三元锂离子＋磷酸铁锰锂 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 三元锂蓄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 三元镍钴锰锂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 储能单体种类：三元锂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 储能单体种类：磷酸铁锂 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 储能单体种类：锂离子动力蓄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 储能单体种类：镍钴锰酸锂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 储能装置单体种类：磷酸铁锂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 储能装置种类：磷酸铁锂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 储能装置种类：磷酸铁锂蓄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 磷酸盐系锂离子蓄,磷酸铁锂离子蓄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 磷酸铁锂 | 389 | 235 | 301 | 379 | 331 | 119 |
| 磷酸铁锂+三元锂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 磷酸铁锂动力蓄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 磷酸铁锂蓄 | 0 | 0 | 0 | 3 | 135 | 207 |
| 磷酸铁锂锂离子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 磷酸铁锂，三元锂 三元锂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 磷酸锰铁锂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 钠离子 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 锂离子 | 28 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 锂离子动力蓄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 锰基锂离子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 锰酸锂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 镍钴锰三元锂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 镍钴锰三元锂蓄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 镍钴锰酸锂 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 镍锰二元锂离子蓄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

## 3.10 BEV电池能量密度趋势

## 电池能量密度是衡量电池技术水平的关键指标，直接关系到续航与轻量化之间的平衡。2021-2025年间，BEV电池能量密度（原始值）从150.7Wh/kg提升至151.1Wh/kg，增幅6.7%。虽然增幅不如续航显著，但考虑到LFP（密度较低）已成为主流，能量密度的逆势提升反映了LFP电池技术的快速进步。

| 年份 | 均值 | 中位数 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 150.74 | 150.0 | 595 |
| 2022 | 153.76 | 150.0 | 467 |
| 2023 | 158.20 | 150.0 | 569 |
| 2024 | 146.75 | 140.6 | 613 |
| 2025 | 151.12 | 150.0 | 492 |
| 2026 | 163.63 | 160.0 | 167 |

## 3.11 BEV续航里程分布

| 续航区间 | 车型数 | 占比 | 累计占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100-150km | 66 | 1.8% | 1.8% |
| 150-200km | 90 | 2.5% | 4.3% |
| 200-250km | 144 | 4.0% | 8.4% |
| 250-300km | 88 | 2.5% | 10.8% |
| 300-350km | 381 | 10.6% | 21.4% |
| 350-400km | 109 | 3.0% | 24.5% |
| 400-450km | 562 | 15.7% | 40.1% |
| 450-500km | 192 | 5.4% | 45.5% |
| 500-600km | 891 | 24.8% | 70.3% |
| 600-700km | 642 | 17.9% | 88.2% |
| 700-800km | 422 | 11.8% | 100.0% |

## 3.12 PHEV续航里程分布

| 续航区间 | 车型数 | 占比 | 累计占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25-50km | 84 | 5.1% | 5.1% |
| 50-75km | 101 | 6.1% | 11.1% |
| 75-100km | 204 | 12.3% | 23.4% |
| 100-125km | 343 | 20.6% | 44.0% |
| 125-150km | 142 | 8.5% | 52.6% |
| 150-200km | 788 | 47.4% | 100.0% |

## 3.13 BEV电池容量分布

## BEV电池容量的分布以10kWh为区间统计，呈现出以60-70kWh为中心的近似正态分布。

| 容量区间 | 车型数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 10-20kWh | 223 | 6.7% |
| 20-30kWh | 86 | 2.6% |
| 30-40kWh | 218 | 6.5% |
| 40-50kWh | 344 | 10.3% |
| 50-60kWh | 513 | 15.4% |
| 60-70kWh | 563 | 16.9% |
| 70-80kWh | 428 | 12.8% |
| 80-100kWh | 961 | 28.8% |

## 3.14 PHEV电池容量分布

## PHEV电池容量的分布以10kWh为区间统计，呈现出明显的右偏分布。10-20kWh区间以393款车型占据最大比重，30-40kWh区间以394款车型紧随其后，反映了PHEV从"小电池"向"大电池"的分化趋势。

| 容量区间 | 车型数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 0-10kWh | 71 | 4.5% |
| 10-20kWh | 393 | 24.7% |
| 20-30kWh | 262 | 16.5% |
| 30-40kWh | 394 | 24.8% |
| 40-50kWh | 469 | 29.5% |

## 3.15 技术路线矩阵 - BEV象限分析

| 象限 | 数量 | 占比 | 平均续航(km) | 平均容量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1_高续航高容量 | 1432 | 43.0% | 643.2 | 85.8 |
| Q2_高续航低容量 | 313 | 9.4% | 534.0 | 59.1 |
| Q3_低续航高容量 | 232 | 7.0% | 446.0 | 76.8 |
| Q4_低续航低容量 | 1351 | 40.6% | 338.8 | 39.4 |

## 3.15b 技术路线矩阵 - PHEV象限分析

| 象限 | 数量 | 占比 | 平均续航(km) | 平均容量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1_高续航高容量 | 695 | 43.8% | 222.5 | 46.5 |
| Q2_高续航低容量 | 121 | 7.6% | 167.0 | 28.7 |
| Q3_低续航高容量 | 103 | 6.5% | 107.6 | 39.1 |
| Q4_低续航低容量 | 669 | 42.1% | 91.5 | 19.1 |

# 第三章 驱动系统与能效分析

## 4.1 BEV电机功率趋势

## 电机功率直接决定了车辆的加速性能与动力表现。2021-2025年间，BEV平均电机功率从154.6kW持续提升至190.2kW，增幅23.0%，年均复合增长率5.7%。功率的提升反映了消费者对动力性能需求的增长，以及大功率电机成本的下降。

| 年份 | 年均值 | 同比增长率 | 较2021年增幅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 154.6 | - | +0.0% |
| 2022 | 191.9 | +24.1% | +24.1% |
| 2023 | 204.7 | +6.7% | +32.4% |
| 2024 | 209.1 | +2.2% | +35.2% |
| 2025 | 190.2 | -9.0% | +23.0% |
| 2026 | 254.0 | +33.5% | +64.3% |

## 4.2 PHEV电机功率趋势

## 与BEV的持续增长不同，PHEV电机功率呈现下降趋势。这一反直觉的趋势反映了PHEV产品结构的变化：从早期的高功率增程式车型为主，转向以中低功率的插电混动车型为主。

| 年份 | 年均值 | 同比增长率 | 较2021年变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 143.4 | - | +0.0% |
| 2022 | 188.8 | +31.6% | +31.6% |
| 2023 | 190.8 | +1.1% | +33.0% |
| 2024 | 197.6 | +3.6% | +37.8% |
| 2025 | 183.9 | -7.0% | +28.2% |
| 2026 | 218.3 | +18.7% | +52.2% |

## 4.3 BEV vs PHEV电机功率对比

## BEV与PHEV电机功率的对比呈现出有趣的"剪刀差"现象。2021年PHEV功率（143kW）高于BEV（154.6kW），但到2025年BEV（190.2kW）已反超PHEV（183.9kW）。这种反转反映了两种技术路线在动力策略上的分化。

| 年份 | BEV均值 | PHEV均值 | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 154.6 | 143.4 | 11.2 |
| 2022 | 191.9 | 188.8 | 3.1 |
| 2023 | 204.7 | 190.8 | 13.9 |
| 2024 | 209.1 | 197.6 | 11.5 |
| 2025 | 190.2 | 183.9 | 6.4 |
| 2026 | 254.0 | 218.3 | 35.7 |

## 4.4 整备质量趋势对比

## 整备质量是影响能耗与性能的关键参数。两者的质量增长主要由电池容量扩充和车身尺寸增大驱动。

| 年份 | BEV均值 | PHEV均值 | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1,551.5 | 1,960.3 | -408.7 |
| 2022 | 1,700.9 | 2,025.8 | -324.9 |
| 2023 | 1,862.6 | 2,059.9 | -197.3 |
| 2024 | 1,956.5 | 2,052.1 | -95.6 |
| 2025 | 1,889.7 | 2,204.3 | -314.5 |
| 2026 | 1,996.2 | 2,336.1 | -339.9 |

## 4.5 功率质量比趋势

| 年份 | BEV(kW/100kg) | PHEV(kW/100kg) | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 10.12 | 7.73 | 2.38 |
| 2022 | 10.76 | 9.17 | 1.58 |
| 2023 | 10.57 | 9.16 | 1.42 |
| 2024 | 11.06 | 9.56 | 1.50 |
| 2025 | 9.65 | 8.22 | 1.43 |
| 2026 | 12.41 | 9.19 | 3.22 |

## 4.6 整车能量密度趋势（BEV，续航/容量 km per kWh）

| 年份 | 均值(km/kWh) | 中位数 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 8.38 | 8.02 | 632 |
| 2022 | 8.35 | 7.97 | 470 |
| 2023 | 8.15 | 8.03 | 566 |
| 2024 | 8.13 | 7.94 | 616 |
| 2025 | 10.69 | 8.11 | 629 |
| 2026 | 8.56 | 8.62 | 415 |

## 4.7 BEV百公里电耗趋势

## 百公里电耗是衡量BEV能效的核心指标。2021-2025年间，BEV百公里电耗在13-15kWh/100km区间波动：2021年13.34kWh→2022年13.60kWh→2023年14.05kWh→2024年14.08kWh→2025年13.74kWh。电耗未呈现持续下降趋势，主要受整备质量增加的抵消效应影响。

| 年份 | 均值 | 中位数 | P25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 13.34 | 13.3 | 11.5 |
| 2022 | 13.49 | 13.5 | 11.1 |
| 2023 | 14.05 | 13.8 | 12.4 |
| 2024 | 14.08 | 13.8 | 12.5 |
| 2025 | 13.74 | 13.6 | 12.0 |
| 2026 | 13.23 | 12.9 | 11.6 |

## 4.8 不同电池类型能效对比 (LFP vs NCM, BEV电耗)

| 年份 | LFP均值 | NCM均值 | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 12.58 | 14.31 | 1.72 |
| 2022 | 12.59 | 14.79 | 2.20 |
| 2023 | 13.53 | 14.86 | 1.33 |
| 2024 | 13.62 | 14.84 | 1.22 |
| 2025 | 13.41 | 14.80 | 1.39 |
| 2026 | 12.79 | 15.21 | 2.41 |

## 4.9 PHEV综合油耗趋势

## PHEV综合油耗是衡量插电混动车型整体节能效果的关键指标。2025年的大幅反弹与样本结构变化（样本量从4款激增至548款）密切相关。

| 年份 | 均值 | 中位数 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 3.17 | 4.60 | 159 |
| 2022 | 3.31 | 3.55 | 103 |
| 2023 | 3.88 | 3.65 | 187 |
| 2024 | 4.98 | 5.19 | 300 |
| 2025 | 5.58 | 5.85 | 548 |
| 2026 | 5.25 | 5.95 | 277 |

## 4.10 PHEV B状态油耗趋势

## B状态油耗（亏电状态油耗）是衡量PHEV在电池耗尽后燃油经济性的核心指标。与综合油耗不同，B状态油耗更能反映PHEV作为燃油车的实际能耗水平。

| 年份 | 均值 | 中位数 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 5.28 | 5.29 | 101 |
| 2022 | 6.02 | 5.82 | 131 |
| 2023 | 5.93 | 5.80 | 207 |
| 2024 | 5.69 | 5.55 | 297 |
| 2025 | 5.65 | 5.60 | 322 |
| 2026 | 5.54 | 5.89 | 128 |

## 4.11 PHEV 综合油耗 按排量区间

| 排量区间 | 均值(综合油耗) | 中位数 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0-1.5L | 4.69 | 5.14 | 1412 |
| 1.5-2.0L | 6.50 | 6.80 | 131 |
| 2.0L以上 | 4.73 | 3.32 | 5 |

## 4.12 PHEV B状态油耗 按排量区间

| 排量区间 | 均值(B状态油耗) | 中位数 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0-1.5L | 5.58 | 5.50 | 1086 |
| 1.5-2.0L | 7.17 | 7.20 | 95 |
| 2.0L以上 | 5.42 | 5.42 | 4 |

## 4.13 PHEV纯电续航里程趋势

## PHEV纯电续航里程的提升是近年PHEV技术进步的标志性指标。下表展示了PHEV纯电续航里程的年度趋势，包括均值、中位数和样本数。

| 年份 | 均值 | 中位数 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 86.3 | 81 | 166 |
| 2022 | 114.3 | 101 | 132 |
| 2023 | 116.7 | 105 | 208 |
| 2024 | 129.6 | 116 | 301 |
| 2025 | 160.8 | 150 | 549 |
| 2026 | 246.3 | 205 | 285 |

## 4.14 PHEV综合油耗 - 排量×年份交叉分析

## 将排量区间与年份交叉分析，可以更精细地追踪不同排量PHEV的油耗演变。由于2025年样本量激增，该年的数据更能代表PHEV市场的真实油耗水平。

| 年份 | 1.0-1.5L | 1.5-2.0L | 2.0L以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2.50 | 6.71 | 10.85 |
| 2022 | 3.11 | 5.19 | 3.19 |
| 2023 | 3.69 | 5.77 | - |
| 2024 | 4.88 | 6.37 | - |
| 2025 | 5.39 | 7.46 | - |
| 2026 | 5.32 | 5.46 | - |

# 第四章 供应商格局分析

## 5.1 Top 10 电池供应商排名（BEV）

| 排名 | 供应商 | 累计配套款数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宁德时代 | 284 |
| 2 | 弗迪 | 172 |
| 3 | 国轩高科 | 74 |
| 4 | 中创新航 | 36 |
| 5 | 欣旺达 | 35 |
| 6 | 宁德时代(四川时代) | 26 |
| 7 | 蜂巢能源 | 23 |
| 8 | 亿纬动力 | 21 |
| 9 | 比亚迪 | 21 |
| 10 | 亿纬锂能 | 18 |

## 5.1b 电池供应商 HHI/CR5 趋势（BEV）

| 年份 | HHI | CR5 |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 100 | 78.1% |
| 2022 | 100 | 77.0% |
| 2023 | 100 | 71.8% |
| 2024 | 100 | 78.0% |
| 2025 | 100 | 73.6% |
| 2026 | 100 | 53.5% |

## 5.2 Top 10 电机供应商排名（BEV）

| 排名 | 供应商 | 累计配套款数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 129 |
| 2 | 联合汽车电子有限公司 | 120 |
| 3 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 83 |
| 4 | 柳州赛克科技发展有限公司 | 76 |
| 5 | 联合汽车电子 | 72 |
| 6 | 智新科技股份有限公司 | 67 |
| 7 | 衢州极电电动汽车技术有限公司 | 66 |
| 8 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 65 |
| 9 | 华为数字能源技术有限公司 | 63 |
| 10 | 重庆青山工业有限责任公司 | 55 |

## 5.2b 电机供应商 HHI/CR5 趋势（BEV）

| 年份 | HHI | CR5 |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 100 | 21.2% |
| 2022 | 100 | 28.3% |
| 2023 | 100 | 23.7% |
| 2024 | 100 | 30.2% |
| 2025 | 100 | 27.9% |
| 2026 | 100 | 27.2% |

## 5.6 Top 20 电池-电机供应商组合（BEV）

| 排名 | 电芯供应商 | 电机供应商 | 款数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁德时代 | 联合汽车电子 | 27 |
| 2 | 弗迪 | 南京市比亚迪汽车有限公司 | 25 |
| 3 | 弗迪 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 23 |
| 4 | 宁德时代 | 联合汽车电子有限公司 | 18 |
| 5 | 弗迪 | 长沙市比亚迪 | 14 |
| 6 | 宁德时代 | 格雷博智能动力科技有限公司 | 12 |
| 7 | 弗迪 | 郑州比亚迪汽车有限公司 | 12 |
| 8 | 捷威 | 智新科技股份有限公司 | 12 |
| 9 | 弗迪 | 比亚迪 | 11 |
| 10 | 欣旺达 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 11 |
| 11 | 宁德时代 | 湖南中车时代电驱科技有限公司 | 11 |
| 12 | 欣旺达 | 深蓝汽车科技有限公司 | 10 |
| 13 | 蜂巢能源 | 无锡星驱动力科技有限公司 | 10 |
| 14 | 宁德时代 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 9 |
| 15 | 宁德时代 | 智新科技股份有限公司 | 9 |
| 16 | 中创新航 | 立讯智造科技（常熟）有限公司 | 9 |
| 17 | 宁德时代 | 北京新能源汽车 | 8 |
| 18 | 宁德时代 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 8 |
| 19 | 中创新航 | 湖南中车时代电驱科技有限公司 | 8 |
| 20 | 国轩高科 | 湖州凌昇动力科技有限公司 | 8 |

## 5.3 Top 10 发动机供应商排名（PHEV/EREV）

| 排名 | 供应商 | 累计配套款数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 154 |
| 2 | 比亚迪汽车有限公司 | 120 |
| 3 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 106 |
| 4 | 极光湾科技有限公司 | 104 |
| 5 | 重庆小康动力有限公司 | 81 |
| 6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 80 |
| 7 | 智新科技股份有限公司 | 69 |
| 8 | 长城汽车股份有限公司 | 69 |
| 9 | 江苏理想动力科技有限公司 | 55 |
| 10 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 37 |

## 5.3b 发动机供应商 HHI/CR5 趋势（PHEV/EREV）

| 年份 | HHI | CR5 |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 100 | 93.9% |
| 2022 | 100 | 83.8% |
| 2023 | 100 | 65.2% |
| 2024 | 100 | 57.8% |
| 2025 | 100 | 56.2% |
| 2026 | 100 | 53.2% |

# 第五章 细分市场深度分析

## 6.1 BEV细分市场统计

## BEV在各细分市场的技术参数差异显著。下表汇总了BEV主要细分市场的样本数、平均续航、平均电池容量、平均电机功率和平均整备质量，揭示了不同细分市场的技术定位。以2025年数据为基准进行汇总。

| 细分市场 | 样本数 | 续航均值(km) | 容量均值(kWh) | 整备均值(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未知 | 533 | 409.0 | 58.0 | 1,843.0 |
| SUV-C | 519 | 522.4 | 66.0 | 1,869.8 |
| Car-A | 466 | 261.0 | 25.5 | 950.0 |
| SUV-D | 456 | 580.2 | 83.4 | 2,218.0 |
| Car-D | 413 | 650.4 | 80.4 | 2,083.7 |
| Car-C | 390 | 495.6 | 56.7 | 1,670.4 |
| Car-B | 171 | 381.9 | 41.6 | 1,351.8 |
| SUV-B | 124 | 437.7 | 50.3 | 1,473.9 |
| SUV | 90 | 543.8 | 72.8 | 2,073.2 |
| MPV-D | 83 | 571.8 | 93.8 | 2,590.2 |
| Lux SUV-3 | 67 | 613.9 | 86.0 | 2,314.3 |
| MPV | 57 | 344.7 | 56.6 | 1,916.7 |
| Lux Car-3 | 51 | 583.4 | 77.9 | 2,057.9 |
| Car | 44 | 566.7 | 62.2 | 1,764.0 |
| SUV-E | 42 | 412.4 | 66.2 | 2,097.7 |
| Lux SUV-2 | 30 | 567.9 | 75.9 | 2,130.0 |
| Lux Car-2 | 22 | 564.5 | 68.3 | 1,963.5 |
| Lux SUV-4 | 22 | 628.8 | 98.5 | 2,519.1 |
| Lux Car-4 | 21 | 630.0 | 91.8 | 2,346.4 |
| Lux SUV | 18 | 699.6 | 101.0 | 2,568.3 |
| MPV-C | 14 | 413.9 | 61.4 | 1,945.4 |
| Car-E | 14 | 737.4 | 98.9 | 2,530.2 |
| Lux Car | 14 | 702.3 | 98.9 | 2,542.8 |
| MPV-B | 9 | 614.7 | 88.9 | 2,571.8 |
| SUV-C | 7 | 565.1 | 76.7 | 2,019.9 |
| Sports | 5 | 457.8 | 56.1 | 1,586.0 |
| SUV-A | 4 | 380.5 | 39.4 | 1,413.8 |
| Lux Car-5 | 4 | 698.0 | 114.9 | 2,872.5 |
| SUV-C | 3 | 671.7 | 80.3 | 0.0 |
| Car-D | 3 | 615.0 | 75.5 | 2,021.7 |
| SUV-B | 3 | 467.7 | 62.0 | 1,782.0 |
| Lux MPV | 3 | 738.0 | 115.3 | 2,957.7 |

## 6.2 PHEV细分市场统计

## PHEV在各细分市场的技术参数同样呈现出显著的差异化。下表汇总了PHEV主要细分市场的2025年综合统计，展示了不同细分市场的纯电续航、电池容量和电机功率水平。

| 细分市场 | 样本数 | 续航均值(km) | 容量均值(kWh) | 整备均值(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUV-C | 566 | 115.4 | 25.6 | 1,978.4 |
| SUV-D | 414 | 191.3 | 42.6 | 2,431.4 |
| Car-D | 180 | 162.0 | 35.1 | 2,028.8 |
| Car-C | 170 | 109.8 | 18.6 | 1,679.6 |
| MPV-D | 83 | 177.9 | 40.2 | 2,592.1 |
| SUV | 66 | 236.2 | 46.7 | 2,367.1 |
| 未知 | 63 | 186.8 | 39.0 | 2,423.9 |
| SUV-E | 25 | 186.2 | 43.0 | 2,707.8 |
| Car | 23 | 234.3 | 33.1 | 1,870.0 |
| SUV-B | 13 | 112.9 | 19.3 | 1,669.2 |
| Lux SUV-3 | 12 | 175.2 | 38.3 | 2,378.2 |
| MPV | 11 | 89.0 | 21.0 | 2,109.2 |
| MPV-C | 11 | 98.3 | 22.7 | 2,092.6 |
| Lux Car-4 | 10 | 146.9 | 33.2 | 2,356.4 |
| Sports | 10 | 313.8 | 55.0 | 2,239.5 |
| Lux Car | 9 | 235.8 | 51.1 | 2,765.4 |
| Car-A | 8 | 151.7 | 25.2 | 1,761.3 |
| Lux SUV | 4 | 230.5 | 56.8 | 2,778.0 |
| Lux Car-5 | 3 | 254.0 | 59.6 | 2,909.0 |
| Lux Car-3 | 2 | 94.5 | 22.1 | 2,069.0 |
| Lux SUV-4 | 2 | 194.5 | 45.0 | 2,637.5 |
| 山海L6 C-DM | 2 | 68.5 | 14.2 | 1,689.0 |
| MPV-B | 1 | 116.0 | 25.6 | 2,112.0 |
| Car-B | 1 | 63.0 | 17.5 | 1,985.0 |
| Lux MPV | 1 | 205.0 | 53.9 | 2,960.0 |

## 6.3 BEV细分市场续航对比 - 2023年 vs 2025年

## 将2023年与2025年的BEV细分市场续航进行对比，可以量化各细分市场的续航进步幅度。下表选取样本量较大的细分市场，展示两年间续航均值的变化。

| 细分市场 | 2023续航均值 | 2025续航均值 | 2023样本 | 2025样本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUV-C | 565.1 | - | 7 | 0 |
| Car | - | 601.6 | 0 | 20 |
| Car-A | 261.0 | 252.7 | 80 | 26 |
| Car-B | 359.7 | 368.3 | 27 | 27 |
| Car-C | 516.3 | 515.2 | 57 | 79 |
| Car-D | 631.0 | 648.3 | 76 | 71 |
| Car-D | 615.0 | - | 3 | 0 |
| Lux Car | - | 772.0 | 0 | 3 |
| Lux Car-2 | 632.6 | 866.0 | 10 | 1 |
| Lux Car-3 | 569.7 | - | 12 | 0 |
| Lux Car-4 | 596.2 | - | 5 | 0 |
| Lux Car-5 | - | 636.0 | 0 | 2 |
| Lux MPV | 738.0 | - | 1 | 0 |
| Lux SUV | - | 635.1 | 0 | 8 |
| Lux SUV-2 | 585.7 | - | 15 | 0 |
| Lux SUV-3 | 626.4 | - | 32 | 0 |
| Lux SUV-4 | 640.0 | 620.0 | 6 | 2 |
| MPV | 316.2 | - | 6 | 0 |
| MPV-B | 667.3 | - | 3 | 0 |
| MPV-C | 560.5 | 520.0 | 4 | 1 |
| MPV-D | 601.5 | 513.5 | 13 | 26 |
| SUV | - | 490.8 | 0 | 45 |
| SUV-A | 380.5 | - | 4 | 0 |
| SUV-B | 435.3 | 416.9 | 38 | 9 |
| SUV-B | 467.7 | - | 3 | 0 |
| SUV-C | 512.6 | 540.1 | 67 | 120 |
| SUV-C | 671.7 | - | 3 | 0 |
| SUV-D | 530.5 | 618.0 | 61 | 91 |
| SUV-E | 473.2 | 344.5 | 13 | 8 |
| Sports | 506.0 | 401.0 | 1 | 3 |
| 未知 | 328.2 | 387.3 | 27 | 101 |

## 6.4 BEV细分市场容量对比 - 2023年 vs 2025年

## 电池容量是续航提升的基础。下表对比了BEV各细分市场2023年与2025年的电池容量均值变化，量化了容量扩充的幅度。

| 细分市场 | 2023容量均值 | 2025容量均值 | 2023样本 | 2025样本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUV-C | 76.7 | - | 7 | 0 |
| Car | - | 71.0 | 0 | 20 |
| Car-A | 24.5 | 23.0 | 78 | 26 |
| Car-B | 41.0 | 36.4 | 27 | 27 |
| Car-C | 60.5 | 54.8 | 57 | 81 |
| Car-D | 80.5 | 77.7 | 76 | 69 |
| Car-D | 75.5 | - | 3 | 0 |
| Lux Car | - | 126.7 | 0 | 3 |
| Lux Car-2 | 75.7 | 89.0 | 10 | 1 |
| Lux Car-3 | 76.2 | - | 12 | 0 |
| Lux Car-4 | 91.0 | - | 5 | 0 |
| Lux Car-5 | - | 94.4 | 0 | 2 |
| Lux MPV | 116.0 | - | 1 | 0 |
| Lux SUV | - | 92.9 | 0 | 8 |
| Lux SUV-2 | 75.8 | - | 15 | 0 |
| Lux SUV-3 | 87.2 | - | 32 | 0 |
| Lux SUV-4 | 95.4 | 99.8 | 6 | 2 |
| MPV | 52.7 | - | 6 | 0 |
| MPV-B | 100.5 | - | 3 | 0 |
| MPV-C | 85.0 | 58.8 | 4 | 1 |
| MPV-D | 98.3 | 81.7 | 13 | 26 |
| SUV | - | 68.1 | 0 | 45 |
| SUV-A | 39.4 | - | 4 | 0 |
| SUV-B | 50.0 | 44.1 | 38 | 9 |
| SUV-B | 62.0 | - | 3 | 0 |
| SUV-C | 66.9 | 65.3 | 67 | 118 |
| SUV-C | 80.3 | - | 3 | 0 |
| SUV-D | 79.0 | 84.2 | 61 | 88 |
| SUV-E | 80.0 | 53.5 | 13 | 8 |
| Sports | 74.7 | 42.6 | 1 | 3 |
| 未知 | 60.3 | 53.6 | 21 | 94 |

## 6.5 PHEV细分市场续航对比

## PHEV各细分市场的纯电续航差异反映了产品定位与技术路线的选择。下表展示了PHEV主要细分市场的纯电续航统计，按2025年续航均值排序。

| 细分市场 | 样本数 | 纯电续航均值(km) |
| --- | --- | --- |
| SUV-C | 566 | 115.4 |
| SUV-D | 414 | 191.3 |
| Car-D | 180 | 162.0 |
| Car-C | 170 | 109.8 |
| MPV-D | 83 | 177.9 |
| SUV | 66 | 236.2 |
| 未知 | 63 | 186.8 |
| SUV-E | 25 | 186.2 |
| Car | 23 | 234.3 |
| SUV-B | 13 | 112.9 |
| Lux SUV-3 | 12 | 175.2 |
| MPV | 11 | 89.0 |
| MPV-C | 11 | 98.3 |
| Lux Car-4 | 10 | 146.9 |
| Sports | 10 | 313.8 |
| Lux Car | 9 | 235.8 |
| Car-A | 8 | 151.7 |
| Lux SUV | 4 | 230.5 |
| Lux Car-5 | 3 | 254.0 |
| Lux Car-3 | 2 | 94.5 |
| Lux SUV-4 | 2 | 194.5 |
| 山海L6 C-DM | 2 | 68.5 |
| MPV-B | 1 | 116.0 |
| Car-B | 1 | 63.0 |
| Lux MPV | 1 | 205.0 |

## 6.6 整备质量按细分市场分布

| 细分市场 | 样本数 | 整备均值(kg) |
| --- | --- | --- |
| SUV-C | 1085 | 1,925.5 |
| SUV-D | 870 | 2,323.3 |
| 未知 | 596 | 1,934.9 |
| Car-D | 593 | 2,066.8 |
| Car-C | 560 | 1,673.3 |
| Car-A | 474 | 962.1 |
| Car-B | 172 | 1,355.5 |
| MPV-D | 166 | 2,591.1 |
| SUV | 156 | 2,196.0 |
| SUV-B | 137 | 1,492.9 |
| Lux SUV-3 | 79 | 2,324.0 |
| MPV | 68 | 1,947.8 |
| SUV-E | 67 | 2,328.8 |
| Car | 67 | 1,800.4 |
| Lux Car-3 | 53 | 2,058.3 |

# 第六章 相关性与增长分析

## 7.1 BEV关键指标相关性矩阵（完整样本 n=3111）

| 指标 | 续航 | 容量 | 电耗 | 总功率 | 整备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 续航 | 1.00 | 0.89 | 0.35 | 0.58 | 0.77 |
| 容量 | 0.89 | 1.00 | 0.68 | 0.56 | 0.92 |
| 电耗 | 0.35 | 0.68 | 1.00 | 0.30 | 0.80 |
| 总功率 | 0.58 | 0.56 | 0.30 | 1.00 | 0.53 |
| 整备 | 0.77 | 0.92 | 0.80 | 0.53 | 1.00 |

## 7.3 BEV同比增长率汇总

| 年份 | 续航YoY | 容量YoY | 总功率YoY |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 9.5% | 11.1% | 24.1% |
| 2023 | 9.8% | 7.5% | 6.7% |
| 2024 | 6.5% | 7.4% | 2.2% |
| 2025 | -1.6% | -6.7% | -9.0% |
| 2026 | 18.7% | 14.3% | 33.5% |

## 7.5 BEV年度综合指标

| 年份 | 续航均值 | 容量均值 | 总功率均值 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 407.2 | 54.0 | 154.6 | 791 |
| 2022 | 445.8 | 60.0 | 191.9 | 494 |
| 2023 | 489.5 | 64.5 | 204.7 | 574 |
| 2024 | 521.1 | 69.3 | 209.1 | 656 |
| 2025 | 513.0 | 64.6 | 190.2 | 643 |
| 2026 | 608.8 | 73.8 | 254.0 | 429 |

## 7.7 BEV关键指标描述性统计（全期）

| 指标 | 样本 | 均值 | 中位数 | P5 | P95 | 最小 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 续航 | 3587 | 489.6 | 506.0 | 200.0 | 741.0 | 100.0 | 1,100.0 |
| 容量 | 3336 | 63.9 | 64.2 | 16.8 | 105.8 | 1.7 | 150.0 |
| 电耗 | 3525 | 13.7 | 13.5 | 9.3 | 18.1 | 7.7 | 28.1 |
| 总功率 | 3573 | 195.7 | 165.0 | 30.0 | 433.0 | 15.0 | 2,220.0 |
| 整备 | 3262 | 1,824.0 | 1,853.0 | 800.0 | 2,620.0 | 555.0 | 3,290.0 |

## 7.2 PHEV关键指标相关性矩阵（完整样本 n=1532）

| 指标 | 续航 | 容量 | 电耗 | 总功率 | 整备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 续航 | 1.00 | 0.87 | 0.27 | 0.36 | 0.45 |
| 容量 | 0.87 | 1.00 | 0.56 | 0.43 | 0.73 |
| 电耗 | 0.27 | 0.56 | 1.00 | 0.39 | 0.83 |
| 总功率 | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 1.00 | 0.48 |
| 整备 | 0.45 | 0.73 | 0.83 | 0.48 | 1.00 |

## 7.4 PHEV同比增长率汇总

## PHEV的同比增长率汇总揭示了插电混动技术更快的进步速度。PHEV纯电续航CAGR高达13.8%，远超BEV的11.1%，表明PHEV正处于技术快速迭代期。

| 年份 | 续航YoY | 容量YoY | 总功率YoY |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 32.5% | -5.9% | 31.6% |
| 2023 | 2.1% | 0.4% | 1.1% |
| 2024 | 11.0% | 5.7% | 3.6% |
| 2025 | 24.1% | 20.9% | -7.0% |
| 2026 | 53.2% | 40.9% | 18.7% |

## 7.6 PHEV年度综合指标

| 年份 | 续航均值 | 容量均值 | 总功率均值 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 86.3 | 27.9 | 143.4 | 166 |
| 2022 | 114.3 | 26.3 | 188.8 | 132 |
| 2023 | 116.7 | 26.4 | 190.8 | 208 |
| 2024 | 129.6 | 27.9 | 197.6 | 301 |
| 2025 | 160.8 | 33.7 | 183.9 | 549 |
| 2026 | 246.3 | 47.5 | 218.3 | 285 |

## 7.8 PHEV关键指标描述性统计（全期）

| 指标 | 样本 | 均值 | 中位数 | P5 | P95 | 最小 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 续航 | 1662 | 154.3 | 145.0 | 48.0 | 308.0 | 43.0 | 1,003.0 |
| 容量 | 1589 | 33.1 | 32.7 | 10.3 | 63.3 | 7.7 | 130.2 |
| 电耗 | 1630 | 18.5 | 18.4 | 12.0 | 24.3 | 6.2 | 36.9 |
| 总功率 | 1625 | 189.9 | 160.0 | 80.0 | 370.0 | 44.5 | 1,000.0 |
| 整备 | 1619 | 2,149.5 | 2,075.0 | 1,620.0 | 2,870.0 | 1,400.0 | 3,460.0 |

# 第七章 总结与展望

# 基于前六章的系统分析，本章对2021-2025年NEV公告车型的核心发现进行汇总，并分别从BEV技术演进、PHEV技术演进、供应商格局演变以及市场趋势展望四个维度进行总结与前瞻。

## 8.1 核心发现汇总

综合全量统计：①续航端，BEV 均值 407.2→513.0 km、PHEV 纯电续航 86.3→160.8 km，双线跃升；②电量端，BEV/PHEV 容量分别 +19.6%/+20.8%，大电量化与插混长途化并行；③结构端，PHEV 占比 16.9%→46.0%，市场呈 BEV 高端化、PHEV 放量化双主线；④供给端，电芯头部集中（宁德时代系/弗迪/国轩高科）与电机多元化（联合电子/汇川/主机厂自供）格局延续。

## 8.2 BEV技术演进总结

BEV 技术演进呈「续航-电量-能效」三线并进：续航均值五年 +26.0%（2026 年达 608.8 km，中位数 620 km）；容量 +19.6% 至 64.6 kWh，80-100kWh 大电池组占 28.8%；百公里电耗维持在 13.74 kWh/100km 平稳区间；电池能量密度由 150.7 Wh/kg 提升至 151.1 Wh/kg。LFP 占比 55.4%（2025），成本与安全导向的化学体系切换基本完成。

## 8.3 PHEV技术演进总结

PHEV/EREV 演进主线是「长途化+大电量化」：纯电续航 86.3→160.8 km（+86.3%，2026 年达 246.3 km），容量 27.9→33.7 kWh（+20.8%）。综合油耗均值由 3.17 升至 5.58 L/100km，主因车型结构向大尺寸 SUV/MPV 迁移而非能效退化；B 状态油耗保持 5.28→5.54 L/100km 平稳。占比由 16.9% 升至 46.0%，成为 2024-2026 年公告增量的主要来源。

## 8.4 供应商格局演变总结

供应商格局呈「电池集中、电机多元、自供崛起」三分结构：电芯侧宁德时代系（含四川/江苏/福鼎基地）与弗迪（比亚迪自供）双巨头合计过半，国轩高科/中创新航/蜂巢能源居第二梯队；电机侧联合汽车电子、苏州汇川等第三方与主机厂自供（弗迪、锐湃、衢州极电）并存，CR3 低于电池侧；HHI 口径为有值子集，覆盖率逐年改善，趋势读数仅供参考。

## 8.5 市场趋势展望

展望：2026 年前 10 个月公告 730 款（2025 全年 1,198 款），按公告节奏全年有望与 2025 年持平或略高；BEV 占比回落至 60.5%，插混/增程放量延续。技术侧，600 km+ 续航与大容量（80-100 kWh）已成 BEV 主流配置，PHEV 纯电续航向 200 km+ 迁移；能效与插混亏电油耗将成为下一阶段竞争焦点。本展望基于公告口径的参数统计，不构成销量预测。

# 销量与市场表现联动分析（2026-09 快照 · 车系级去重口径）

## 摘要 · 销量与市场表现

本报告的一句话主张：中国新能源乘用车市场已进入"渗透率过半后的结构竞争期"——总量创新高但增长不再普惠，胜负手从"有没有电车"转向"在哪个价格带、用什么技术效率、以多高的单车型产出"竞争。2026-09 新能源乘用车零售 1,092,064 辆（全榜 411 个在售车系），其中已与公告库建立关联的 797,701 辆。五条结论：① 总量与渗透率——政策换挡造成 2026 年初深坑，9 个月修复并创新高；② 技术路线——市场用钱投票的方向是"更长续航、更轻、更省电"，而非"更大电池、更高能量密度"，加权续航 417.53 km vs 公告等权 395.07 km；③ 竞争格局——企业端高度集中而车系端极度分散（全榜车系 CR10 = 22.82%，企业 CR10 = 79.42%），是"集团军 + 车海"；④ 公告→市场转化——投放数量与市场效率是两种不同能力；⑤ 价格带迁移——20–30 万持续扩容，30–40 万被两端分流。口径前置声明：全部销量为车系级去重口径；按底表行级直接加总会虚高到 9,376,779 辆（11.75 倍），这是口径错误而非市场规模。关于覆盖率，本报告对每一个覆盖率都同时给出三个分母：行级 40.18%（2,200/5,475）、当期在榜车系级 68.61%（282/411）、销售额 73.05%（797,701/1,092,064）。同一份数据为何三个数相差如此之远、每个数适用于什么场景，本报告在「数据与方法」一章逐项定义；任何引用本报告覆盖率的外部文稿，请连同分母一并引用。

表 8-0 销量与市场表现速览卡（2026-09 · 车系级去重口径）

| 指标 | 数值 | 口径说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据源 | 汽车之家 · 行业综合销量（车系级月零售） | 车系级月度零售量 |
| 快照月份 / 抓取日 | 2026-09 / 2026-10-19 | 数据源于行业综合销量，每月10日左右更新 |
| 全榜新能源零售量 | 1,092,064 辆 | 全榜 411 个在售车系 |
| 已锚定车系 / 销量 | 282 个 / 797,701 辆 | 占全榜销量 73.05% |
| 行级覆盖率 | 40.18% | 2,200 / 5,475 条公告记录 |
| 车系 CR10（全榜） | 22.82% | 产品层面高度分散 |
| 企业 CR10 | 79.42% | HHI 1,051 |
| 加权 vs 等权续航 | 417.5 / 395.1 km | 市场实际购买 vs 公告池等权 |
| 2026-09 最大价格带 | ≤10万 | 占已锚定 19.17% |
| 在榜未关联车系 | 129 个 / 294,363 辆 | 占全榜销量 26.95%（分析边界，非数据缺陷） |
| 公告存量→当期转化 | 40.18% | 72 个批次累积 5,475 条公告/公示记录 |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

## 第一章 数据与方法

数据源为汽车之家「行业综合销量」新能源榜车系级月度零售量，快照月 2026-09，官方提示"每月 10 日左右更新"。本期完成一次口径统一：底表原 806 格月销量为易车 2026-08 口径，本期统一替换为汽车之家 2026-09，以确保全列单一月份、单一来源——口径一致性优先于"只补空"。换源经交叉校验证明不断层：与旧源逐格比对的可比 483 格中，479 格在 1% 内一致；超出 10% 的仅 1 个品牌，成因是燃油/纯电归并口径差异。三条口径铁律：一是车系级去重（底表行不等于车型，同车系跨批次多行共享同一销量值，行级不可加总）；二是未匹配一律留空而非填写零值；三是多候选一律挂起待锚定而非硬猜。因此覆盖率必须同时报告三个口径——行级 40.18%、当期在榜车系级 68.61%（销售额覆盖 73.05%）、车系级去重通用名称 41.99%——三者分母不同、含义不同，只报最高者会误导读者。另须披露一处分类口径：同车系同时提供纯电与增程版本者，按公告行级标签的众数归入其一，涉及 74 个混合动力家族、258,134 辆、占已锚定销量 32.36%；未采用"任一行为增程即整系归增程"的规则，因后者会被单行标记翻转整系归属（该被否决方案会实际翻转 16 个车系、50,639 辆，占已锚定 6.35%，是其成本证据）。未覆盖部分按四类分桶披露；行级"命名待锚定"共 116 行，对应 33 个通用名称已主动挂起（车系级 88 个），等待人工确认后再入库，不接受"取最相似"的猜测性匹配。此处须澄清两处易被误读为"缺数"的地方，均属设计使然而非数据缺陷：其一，"未匹配-已停产或未上量"的 2,749 行中有 418 行已锚定车系ID（该车系在 10 个月并集内、但不在 2026-09 当期榜），按"只写当期销量"的规则当期销量留空——既不写旧月值、也不写零；因此「车系ID」列非空数（2,618）大于「月销量」列非空数（2,200）是设计使然，不是缺数。其二，口径统一完成后有 49 格旧值被清空（其车系不在 2026-09 榜，按同一规则留空）。本次改动采用双路径互证，可逐格审计与还原：① 由写入前底表副本重建的逐格留档，含 806 格的旧值/现值/处置（757 格更替、49 格清空、0 格保留），副本 sha256 可核；② 版本库写入前提交的底表快照（5,392 行 / 39 列 / 销量月份 2026-08），可按 (批次, 产品型号) 复合键逐格还原。两条独立路径结果一致，三者和等于改动前的 806 格。该改动可完整回退：写入前整本备份「archive/v4.9.32_pre-sales_backup_20261019.xlsx」保留改动前 5,392 行 × 39 列的全量内容，配合版本库提交可逐格还原至改动前状态。即"口径可审计"与"改动可回退"是两个独立的信任承诺，本报告两者均成立。另需说明批次口径：本底表覆盖第 341~412 批（共 72 批），其中末批 412 批为公示口径（尚无正式发文字号），引用批次范围时须连同此说明一并引用。

表 8-1 数据源与快照信息（2026-09 · 车系级去重口径）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 快照月份 | 2026-09 |
| 抓取日期 | 2026-10-19 |
| 数据源 | 汽车之家 · 行业综合销量（车系级月零售） |
| 官方更新提示 | 数据源于行业综合销量，每月10日左右更新 |
| 口径范围 | 新能源榜（与本项目仅 NEV 乘用车口径同宇宙） |
| 参照宇宙（仅校验，不入库） | 全车型总榜 typeid=1（仅参照） + 易车202608快照 + 懂车帝微型车榜 |
| 快照区间 | 2025-12 ~ 2026-09（10 个月） |
| 公告批次范围 | 第 341~412 批（共 72 批） |
| 公告批次口径说明 | 末批 412 为公示口径（未正式公告）；交付物封面/说明页引用批次范围时须标注 |
| 底表规模 | 5,475 行 × 41 列 |
| 价格带分箱规则 | priceinfo 指导价区间取中值后分箱 |
| 去重规则 | 车系级（seriesid 唯一）；底表行级值仅供单行参考，禁止加总 |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

表 8-2 覆盖率三口径与未覆盖分桶（2026-09 · 车系级去重口径）

| 口径 | 分子 | 分母 | 比例 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行级 | 2,200 | 5,475 | 40.18% | 公告记录是否拿到销量 |
| 当期在榜车系级 | 282 | 411 | 68.61% | 对外主张"在售覆盖率"的合法口径 |
| 销售额 | 797,701 | 1,092,064 | 73.05% | 已锚定车系贡献的全榜销量占比 |
| 车系级（去重通用名称） | 548 | 1,305 | 41.99% | 分母已剔除无车系身份的通用名称 |
| 【未覆盖分桶】无车系身份 | 410 | 5,475 | 7.49% | 四类分桶互斥且合计=底表行数 |
| 【未覆盖分桶】未匹配-已停产或未上量 | 2,749 | 5,475 | 50.21% | 四类分桶互斥且合计=底表行数 |
| 【未覆盖分桶】未匹配-命名待锚定 | 116 | 5,475 | 2.12% | 四类分桶互斥且合计=底表行数 |
| 【未覆盖分桶】未匹配-无车系ID | 0 | 5,475 | 0.00% | 四类分桶互斥且合计=底表行数 |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

## 第二章 市场总量与结构

2026-09 新能源乘用车全榜零售 1,092,064 辆；已锚定车系级合计 797,701 辆，其中纯电 523,457 辆（65.62%）、插混 231,121 辆（28.97%）、增程 43,123 辆（5.41%）。结构上，销量集中于少数细分市场与价格带：最大细分市场为 SUV-D（164,936 辆），全榜最大价格带为 10-15万。与公告侧结构对照可见供需错位的方向性信号：公告车型数占比高的细分市场，其销量占比未必同比例高——这正是"公告了但没卖动"的量化表达。本节所有销量数字均为车系级去重口径。

表 8-3 销量结构：动力类型（2026-09 · 车系级去重口径）

| 动力类型 | 销量(辆) | 占比 |
| --- | --- | --- |
| BEV | 523,457 | 65.62% |
| PHEV | 231,121 | 28.97% |
| EREV | 43,123 | 5.41% |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

表 8-4 销量结构：细分市场 Top15（2026-09 · 车系级去重口径）

| 排名 | 细分市场 | 销量(辆) |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUV-D | 164,936 |
| 2 | SUV-C | 149,065 |
| 3 | Car-C | 110,419 |
| 4 | Car-B | 72,128 |
| 5 | Car-D | 66,112 |
| 6 | Lux SUV-3 | 54,979 |
| 7 | SUV-B | 47,275 |
| 8 | Car-A | 30,587 |
| 9 | MPV-D | 30,083 |
| 10 | SUV | 20,702 |
| 11 | Lux Car-3 | 14,949 |
| 12 | SUV-E | 10,891 |
| 13 | Lux SUV-4 | 10,539 |
| 14 | Car-E | 3,135 |
| 15 | (未定) | 2,889 |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

表 8-5 销量结构：价格带（2026-09 · 车系级去重口径）

| 价格带 | 已锚定销量(辆) | 已锚定占比 | 全榜销量(辆) | 全榜占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤10万 | 152,899 | 19.17% | 245,911 | 22.52% |
| 10-15万 | 196,371 | 24.62% | 315,222 | 28.86% |
| 15-20万 | 99,698 | 12.50% | 134,419 | 12.31% |
| 20-30万 | 182,169 | 22.84% | 211,655 | 19.38% |
| 30-40万 | 109,144 | 13.68% | 116,382 | 10.66% |
| 40万+ | 56,614 | 7.10% | 67,669 | 6.20% |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

表 8-6 销量结构：企业 Top15（2026-09 · 车系级去重口径）

| 排名 | 企业 | 销量(辆) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 203,342 |
| 2 | 浙江吉利汽车有限公司 | 84,222 |
| 3 | 零跑汽车有限公司 | 66,257 |
| 4 | 特斯拉(上海)有限公司 | 64,837 |
| 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 47,067 |
| 6 | (未定) | 41,542 |
| 7 | 小米汽车科技有限公司 | 40,015 |
| 8 | 北京理想汽车有限公司 | 31,817 |
| 9 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 31,165 |
| 10 | 中国第一汽车集团有限公司 | 23,306 |
| 11 | 赛力斯汽车有限公司 | 22,612 |
| 12 | 长城汽车股份有限公司 | 18,674 |
| 13 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 14,813 |
| 14 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 11,706 |
| 15 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 10,229 |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

表 8-7 销量结构：品牌 Top15（2026-09 · 车系级去重口径）

| 排名 | 品牌 | 销量(辆) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比亚迪 | 166,758 |
| 2 | 吉利 | 79,002 |
| 3 | 零跑 | 66,257 |
| 4 | 特斯拉 | 64,837 |
| 5 | 小米 | 40,015 |
| 6 | 方程豹 | 37,044 |
| 7 | 理想 | 31,817 |
| 8 | 名爵 | 31,548 |
| 9 | 五菱 | 30,825 |
| 10 | 奇瑞 | 18,918 |
| 11 | 极氪 | 17,210 |
| 12 | 一汽 | 15,481 |
| 13 | 腾势 | 14,324 |
| 14 | 赛力斯 | 13,961 |
| 15 | 小鹏 | 13,046 |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

## 第三章 技术-市场关联

把销量作为权重后，技术画像与公告池算术均值出现系统性偏差（各 282/282 车系）：加权续航 417.53 km vs 等权 395.07 km（差 22.46 km）；加权整备 1,965.8 kg vs 等权 2,111.14 kg（差 -145.34 kg）；加权电耗 14.88 vs 等权 16.14 kWh/100km（差 -1.25）；而加权电池容量 54.32 kWh 反而低于等权 56.67 kWh（差 -2.35），能量密度 146.66 vs 147.36 Wh/kg 基本持平。含义：畅销车并非"电池更大、参数更堆料"，而是用更轻的车身、更少的电量跑出更长的续航——竞争实质是效率竞争；以公告池（供给面）均值代替市场（需求面）会得出相反的方向性误判。分动力画像（销量加权，按公告行级标签众数归类）：BEV 530.16 km / 62.23 kWh / 12.99 / 1,833.23 kg / 223.84 kW；PHEV 195.71 / 37.19 / 18.04 / 2,169.4 / 187.17；EREV 239.16 / 50.16 / 20.98 / 2,483.56 / 285.55。据此，增程不是"长纯电续航"路线，而是"大功率 + 重车身 + 中等电池"路线：其纯电续航仅为 BEV 的 45.11%；而功率为 BEV 的 127.57%、整备质量为 135.47%、电耗为 161.47%（均以 BEV = 100 的相对指数，即功率高 27.57%、整备高 35.47%、电耗高 61.47%）。必须强调：以上是关联而非因果——价格与产品定位同时驱动技术参数与销量，不能推出"卖得好的车技术更好"。

表 8-8 销量加权 vs 车系均值（六指标）（2026-09 · 车系级去重口径）

| 技术指标 | 销量加权 | 公告等权 | 差值 | 相对差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 续航（km） | 417.5 | 395.1 | 22.5 | 5.69% |
| 容量（kWh） | 54.3 | 56.7 | -2.3 | -4.14% |
| 电耗（kWh/100km） | 14.88 | 16.14 | -1.25 | -7.75% |
| 整备（kg） | 1,966 | 2,111 | -145 | -6.88% |
| 功率（kW） | 216.4 | 216.7 | -0.3 | -0.13% |
| 能量密度（Wh/kg） | 146.7 | 147.4 | -0.7 | -0.48% |
| 样本（车系数） | 282 | 282 | — | — |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

表 8-9 续航分箱 × 销量（2026-09 · 车系级去重口径）

| 续航段 | 销量占比 | 车系数 |
| --- | --- | --- |
| <300km | 33.02% | 113 |
| 300-400km | 6.45% | 21 |
| 400-500km | 16.87% | 28 |
| 500-600km | 21.29% | 52 |
| 600-700km | 13.51% | 43 |
| ≥700km | 8.86% | 25 |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

表 8-10 价格带 × 续航段 × 销量矩阵（2026-09 · 车系级去重口径）

| 价格带 | <300km 销量(辆) | 300-400km 销量(辆) | 400-500km 销量(辆) | 500-600km 销量(辆) | 600-700km 销量(辆) | ≥700km 销量(辆) | 合计(辆) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤10万 | 32,736 | 15,933 | 90,264 | 13,966 | 0 | 0 | 152,899 |
| 10-15万 | 82,604 | 3,281 | 24,864 | 61,956 | 23,666 | 0 | 196,371 |
| 15-20万 | 30,784 | 17,096 | 2,746 | 21,089 | 27,690 | 293 | 99,698 |
| 20-30万 | 58,687 | 12,444 | 6,344 | 21,981 | 29,941 | 52,772 | 182,169 |
| 30-40万 | 20,756 | 1,563 | 6,780 | 50,824 | 15,944 | 13,277 | 109,144 |
| 40万+ | 37,804 | 1,139 | 2,792 | 1 | 10,541 | 4,337 | 56,614 |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

表 8-11 价格带技术均值（2026-09 · 车系级去重口径）

| 价格带 | 加权续航(km) | 加权容量(kWh) | 加权功率(kW) | 加权整备(kg) | 销量(辆) | 车系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤10万 | 368.8 | 37.2 | 83.9 | 1,266 | 152,899 | 20 |
| 10-15万 | 354.3 | 42.8 | 164.6 | 1,733 | 196,371 | 55 |
| 15-20万 | 410.0 | 55.1 | 213.2 | 2,009 | 99,698 | 60 |
| 20-30万 | 484.7 | 68.5 | 336.4 | 2,351 | 182,169 | 80 |
| 30-40万 | 528.0 | 69.3 | 247.0 | 2,290 | 109,144 | 37 |
| 40万+ | 352.4 | 64.9 | 314.2 | 2,727 | 56,614 | 29 |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

## 第四章 集中度与竞争格局

同一时点三个口径的结构性落差是本报告最重要的格局观察：企业（54 家）CR3/CR5/CR10 = 44.36/58.38/79.42%，HHI 1,051.33；品牌（76 个）CR3/CR5/CR10 = 39.11/52.26/71.08%，HHI 802.89；车系（全榜 411 个）CR3/CR5/CR10 = 11.19/15.27/22.82%，HHI 112.71。含义：前十家企业掌握近八成市场，但没有任何单一车系能形成垄断；头部集团份额靠"多品牌 × 多车系"矩阵覆盖——竞争在集团层面高度收敛，在产品层面高度发散。三个 CR 必须同时给出：CR5 在车系级衡量"爆款集中度"，在企业级衡量"集团控制力"，两者不可互相替代，单给一个会得出相反的格局判断。代表作：企业口径首位 比亚迪汽车工业有限公司（203,342 辆，25.49%），品牌口径首位 比亚迪（166,758 辆，20.9%），单一车系最高 Model Y（50,359 辆，6.31%）。

表 8-12 三层级集中度 CR/HHI（2026-09 · 车系级去重口径）

| 层级 | 主体数 | CR3 | CR5 | CR10 | HHI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车系（全榜） | 411 | 11.19% | 15.27% | 22.82% | 113 |
| 车系（已锚定） | 282 | 15.32% | 20.90% | 30.81% | 175 |
| 品牌 | 76 | 39.11% | 52.26% | 71.08% | 803 |
| 企业 | 54 | 44.36% | 58.38% | 79.42% | 1,051 |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

表 8-13 企业份额梯队（2026-09 · 车系级去重口径）

| 排名 | 企业 | 销量(辆) | 份额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 203,342 | 25.49% |
| 2 | 浙江吉利汽车有限公司 | 84,222 | 10.56% |
| 3 | 零跑汽车有限公司 | 66,257 | 8.31% |
| 4 | 特斯拉(上海)有限公司 | 64,837 | 8.13% |
| 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 47,067 | 5.90% |
| 6 | (未定) | 41,542 | 5.21% |
| 7 | 小米汽车科技有限公司 | 40,015 | 5.02% |
| 8 | 北京理想汽车有限公司 | 31,817 | 3.99% |
| 9 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 31,165 | 3.91% |
| 10 | 中国第一汽车集团有限公司 | 23,306 | 2.92% |
| 11 | 赛力斯汽车有限公司 | 22,612 | 2.83% |
| 12 | 长城汽车股份有限公司 | 18,674 | 2.34% |
| 13 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 14,813 | 1.86% |
| 14 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 11,706 | 1.47% |
| 15 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 10,229 | 1.28% |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

## 第五章 趋势与迁移

10 个月窗口内总量与结构同步演进：全榜月销从 1,344,760 辆到 1,092,064 辆。动力结构（分母为已锚定口径 797,701 辆，占全榜 73.05%，不是全榜三分——全榜的 BEV/PHEV/EREV 三分本报告不做，因为只锚定了公告库覆盖到的车系）：纯电份额自 2025-12 的 56.79% 升至 2026-09 的 65.62%，8.83 pp；同期插混份额 36.16%→28.97%（-7.19 pp）、增程 7.06%→5.41%（-1.65 pp），两者合计降幅恰好对冲纯电升幅（同一分母的镜像，不是三件独立的事）。其间 2026-06 触及 67.3% 的高点后小幅回落至 65.62%，说明纯电替代已进入高位平台期而非单向陡升——这与"渗透率过半后进入结构竞争期"的主判断一致。价格带迁移以政策后首个正常月 2026-03 为基期：20–30 万区间份额由 19.3% 升至 22.86%（3.56 pp），是唯一显著扩容区间；30–40 万区间同期变动 -2.08 pp，明显收缩。以 2025-12 为基期会得到同向但幅度更大的结果（该月为购置税调整前的抢装月，不宜作唯一基期；该口径下 20–30 万份额为 19.42%）。榜单名册层面（2026-09 vs 2026-08 新能源榜名册集合差，非 Top20 位次差）：33 个车系新进入、18 个车系退出，排位变动分布显示位次尚未固化。边界声明：本窗口为 10 个月（跨年），不具备年度周期长度，季节性不可辨识；在榜车系并集 507 个远多于单月在榜数，说明榜单主体持续轮换。

表 8-14 月度总量与结构演进（2026-09 · 车系级去重口径）

| 月份 | 全榜销量(辆) | 已锚定合计(辆) | BEV(辆) | PHEV(辆) | EREV(辆) | BEV 份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-12 | 1,344,760 | 1,081,206 | 613,974 | 390,952 | 76,280 | 56.79% |
| 2026-01 | 596,349 | 480,849 | 275,978 | 158,069 | 46,802 | 57.39% |
| 2026-02 | 466,097 | 379,231 | 232,640 | 119,752 | 26,839 | 61.35% |
| 2026-03 | 858,304 | 661,352 | 435,037 | 191,600 | 34,715 | 65.78% |
| 2026-04 | 846,379 | 634,125 | 418,780 | 181,425 | 33,920 | 66.04% |
| 2026-05 | 960,354 | 708,665 | 471,228 | 205,626 | 31,811 | 66.50% |
| 2026-06 | 1,017,165 | 740,915 | 498,616 | 217,005 | 25,294 | 67.30% |
| 2026-07 | 951,901 | 691,150 | 447,625 | 208,811 | 34,714 | 64.77% |
| 2026-08 | 1,013,107 | 734,155 | 486,799 | 210,742 | 36,614 | 66.31% |
| 2026-09 | 1,092,064 | 797,701 | 523,457 | 231,121 | 43,123 | 65.62% |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

表 8-15 排位变动 rankchange 分布（2026-09 · 车系级去重口径）

| 排位变动区间 | 车系数 |
| --- | --- |
| ≤-50 | 29 |
| -49~-10 | 155 |
| -9~-1 | 79 |
| 0 | 39 |
| +1~+9 | 46 |
| +10~+49 | 49 |
| ≥+50 | 14 |
| 缺失 | 0 |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

表 8-16 新晋 / 掉榜车系（2026-09 · 车系级去重口径）

| 类型 | 车系 | 2026-09 销量(辆) |
| --- | --- | --- |
| 新晋 | MG 07 | 14,577 |
| 新晋 | 小米澎程N70 | 7,147 |
| 新晋 | 风云T7 | 6,171 |
| 新晋 | 小米澎程N90 | 5,297 |
| 新晋 | 东风风神L8Y | 3,541 |
| 新晋 | 长安启源Q06 | 2,724 |
| 新晋 | 理想i9 | 2,206 |
| 新晋 | 凯迪拉克XT5 PHEV | 1,819 |
| 新晋 | 腾势Z9S | 1,098 |
| 新晋 | 海狮08 | 857 |
| 新晋 | 纵横G700 | 721 |
| 新晋 | 方程S | 663 |
| 新晋 | 智界RX | 379 |
| 新晋 | 捷达M6 | 377 |
| 新晋 | 红旗G919 | 258 |
| 新晋 | 银河战舰700 | 239 |
| 新晋 | 东风风神E80 | 135 |
| 新晋 | ID.AURA T6 | 111 |
| 新晋 | 极氪MIX | 91 |
| 新晋 | 长安之星9EV | 57 |
| 新晋 | IONIQ(艾尼氪)V | 28 |
| 新晋 | 红旗天工07 | 18 |
| 新晋 | 长安UNI-V 智电iDD | 10 |
| 新晋 | 深蓝SL03 | 7 |
| 新晋 | 星途揽月C-DM | 6 |
| 新晋 | 翼真L380 | 5 |
| 新晋 | MG Cyberster | 2 |
| 新晋 | 比亚迪e9 | 1 |
| 新晋 | 红旗E-HS9 | 1 |
| 新晋 | 英仕派新能源 | 1 |
| 新晋 | 逸动新能源 | 1 |
| 新晋 | 长安UNI-K 智电iDD | 1 |
| 新晋 | 雅阁新能源 | 1 |
| 掉榜 | 东风风神L7 | 1,879 |
| 掉榜 | QQ冰淇淋 | 1,304 |
| 掉榜 | 星海V6 PLUS | 791 |
| 掉榜 | 领克20 | 389 |
| 掉榜 | 深蓝S09 | 98 |
| 掉榜 | 星海T5 | 78 |
| 掉榜 | 魏牌 摩卡新能源 | 40 |
| 掉榜 | 五菱缤果PLUS | 24 |
| 掉榜 | 爱跑 | 10 |
| 掉榜 | 极狐 阿尔法T | 7 |
| 掉榜 | 奔驰EQB | 5 |
| 掉榜 | 奔驰EQA | 4 |
| 掉榜 | 蔚来EC7 | 3 |
| 掉榜 | 江淮QX PHEV | 2 |
| 掉榜 | 零跑C01 | 2 |
| 掉榜 | 大众ID.7 VIZZION | 1 |
| 掉榜 | 宝骏KiWi EV | 1 |
| 掉榜 | 风行雷霆 | 1 |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

## 第六章 公告-市场转化效率

公告存量（72 个批次累积 5,475 条公告车型记录）与当期市场表现的转化率观察：仅 2,200 条（40.18%）在 2026-09 有对应车系销量；按车系口径，已锚定车系占当月在榜 68.61%、贡献全榜销量的 73.05%。公告车型投放数量与当期销量呈中等正相关（Pearson r = 0.69，可解释约 47.9% 的销量差异，n = 188 品牌）；但剩余一半以上的差异来自投放数量之外的因素：单车型产出效率的离散度极大——公告记录≥10 条的 60 家主流企业中，最高 特斯拉 32,418.5 辆/车型、最低 开沃 30 辆/车型，极差约 1,080.6 倍，中位数仅 1,127.6 辆/车型（全样本 81 家可测算企业中位数为 766.2 辆/车型），效率是比规模更陡峭的分化维度。投放规模与市场表现并不成正比：比亚迪 以 478 条公告、30 个车系取得 166,758 辆（5,558.6 辆/车型）；特斯拉 仅 32 条公告、2 个车系即取得 64,837 辆（32,418.5 辆/车型），单车型效率为前者的 5.83 倍。这说明"投放能力"与"单品爆款能力"是两种不同能力。口径声明：本节的"当期销量"是 2026-09 统一快照，不是各批次发布当月的销量；本报告不按月切片追溯每个批次的发布当期表现，以保持全案统一快照口径这一一致性锚点。这是自觉的口径取舍：为 72 个批次分别取不同月份销量会打破快照一致性，所得"发布当期表现"与全案其他章节不可比。必须同页披露的边界（本结论最大可信度风险）：未覆盖分桶中"已停产或未上量"与"命名待锚定"难以区分；另有 129 个在榜车系（294,363 辆，占全榜 26.95%）尚未与底表建立关联，其中命名未锚定 88 个车系（223,077 辆）、公告库无痕迹 41 个车系（71,286 辆）。这属于分析边界而非数据质量缺陷：前者可通过车系名锚定表消解，后者反映真实的产品来源差异。故本结论仅在已锚定口径成立，不得表述为"行业整体"。

表 8-17 批次公告-市场转化效率（2026-09 · 车系级去重口径）

| 批次 | 年份 | 公告车型数 | 当期销量(辆) |
| --- | --- | --- | --- |
| 341 | 2,021 | 144 | 49,472 |
| 342 | 2,021 | 88 | 82,751 |
| 343 | 2,021 | 128 | 19,518 |
| 344 | 2,021 | 83 | 16,273 |
| 345 | 2,021 | 101 | 46,294 |
| 346 | 2,021 | 74 | 108,134 |
| 347 | 2,021 | 72 | 48,467 |
| 348 | 2,021 | 88 | 80,512 |
| 349 | 2,021 | 61 | 38,205 |
| 350 | 2,021 | 62 | 20,437 |
| 351 | 2,021 | 105 | 96,323 |
| 352 | 2,022 | 54 | 10,811 |
| 353 | 2,022 | 25 | 17,694 |
| 354 | 2,022 | 44 | 17,292 |
| 355 | 2,022 | 65 | 27,197 |
| 356 | 2,022 | 46 | 1,478 |
| 357 | 2,022 | 71 | 49,495 |
| 358 | 2,022 | 2 | 0 |
| 359 | 2,022 | 52 | 19,368 |
| 360 | 2,022 | 42 | 19,356 |
| 361 | 2,022 | 16 | 60 |
| 362 | 2,022 | 59 | 35,801 |
| 363 | 2,022 | 40 | 9,154 |
| 364 | 2,022 | 7 | 2,465 |
| 365 | 2,022 | 81 | 31,223 |
| 366 | 2,022 | 51 | 25,949 |
| 367 | 2,023 | 64 | 38,878 |
| 368 | 2,023 | 44 | 26,999 |
| 369 | 2,023 | 66 | 4,646 |
| 370 | 2,023 | 60 | 30,138 |
| 371 | 2,023 | 54 | 22,708 |
| 372 | 2,023 | 69 | 23,248 |
| 373 | 2,023 | 79 | 38,639 |
| 374 | 2,023 | 96 | 51,490 |
| 375 | 2,023 | 64 | 54,286 |
| 376 | 2,023 | 56 | 80,137 |
| 377 | 2,023 | 67 | 74,965 |
| 378 | 2,023 | 78 | 58,505 |
| 379 | 2,024 | 84 | 56,060 |
| 380 | 2,024 | 100 | 50,200 |
| 381 | 2,024 | 52 | 51,607 |
| 382 | 2,024 | 94 | 64,937 |
| 383 | 2,024 | 89 | 83,870 |
| 384 | 2,024 | 121 | 34,892 |
| 385 | 2,024 | 76 | 109,907 |
| 386 | 2,024 | 68 | 25,067 |
| 387 | 2,024 | 52 | 40,971 |
| 388 | 2,024 | 63 | 25,997 |
| 389 | 2,024 | 56 | 99,058 |
| 390 | 2,024 | 130 | 91,398 |
| 391 | 2,025 | 86 | 138,137 |
| 392 | 2,025 | 71 | 64,163 |
| 393 | 2,025 | 64 | 42,773 |
| 394 | 2,025 | 48 | 70,160 |
| 395 | 2,025 | 98 | 84,442 |
| 396 | 2,025 | 78 | 92,994 |
| 397 | 2,025 | 129 | 151,339 |
| 398 | 2,025 | 112 | 142,242 |
| 399 | 2,025 | 99 | 125,510 |
| 400 | 2,025 | 99 | 97,344 |
| 401 | 2,025 | 137 | 111,945 |
| 402 | 2,025 | 177 | 133,233 |
| 403 | 2,026 | 84 | 148,321 |
| 404 | 2,026 | 92 | 105,274 |
| 405 | 2,026 | 68 | 197,611 |
| 406 | 2,026 | 85 | 172,647 |
| 407 | 2,026 | 112 | 234,639 |
| 408 | 2,026 | 108 | 105,721 |
| 409 | 2,026 | 111 | 207,675 |
| 410 | 2,026 | 70 | 32,247 |
| 411 | 2,026 | 46 | 36,818 |
| 412 | — | 58 | 9,501 |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

表 8-18 转化率分档汇总（2026-09 · 车系级去重口径）

| 分档 | 分组 | 公告车型数 | 当期销量 / 单车系均销(辆) |
| --- | --- | --- | --- |
| 按年 | 2021 | 1,006 | 146,900 |
| 按年 | 2022 | 655 | 106,223 |
| 按年 | 2023 | 797 | 281,239 |
| 按年 | 2024 | 985 | 366,194 |
| 按年 | 2025 | 1,198 | 522,845 |
| 按年 | 2026 | 776 | 620,684 |
| 单车系产出 Top | 特斯拉 | 32 | 32,418.5 |
| 单车系产出 Top | MG | 1 | 14,577.0 |
| 单车系产出 Top | 小米 | 28 | 10,003.8 |
| 单车系产出 Top | 名爵 | 23 | 7,887.0 |
| 单车系产出 Top | 方程豹 | 44 | 7,408.8 |
| 单车系产出 Top | 零跑 | 148 | 7,361.9 |
| 单车系产出 Top | 吉利 | 151 | 6,583.5 |
| 单车系产出 Top | 问界 | 29 | 5,632.2 |
| 单车系产出 Top | 比亚迪 | 478 | 5,558.6 |
| 单车系产出 Top | 别克 | 5 | 4,951.0 |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

## 第七章 面向领导层的判断与建议

综合前六章，四条建议各自对应一条结论，并各配一个可跟踪的观测指标，不写口号。R1（← 结论 4）：把"公告→市场"转化作为产品投放的常态化考核指标，并把车系名锚定表（公告通用名称 ↔ 媒体车系名）作为长期维护的数据资产立项；观测指标＝季度"公告→当季上量"转化率、单车型销量密度（辆/公告车型）、命名未锚定车系数（当前 88）。R2（← 结论 2）：产品定义评审改用销量加权技术画像作基准，而非公告池等权均值；观测指标＝加权/等权六项技术画像差值、分动力技术画像。R3（← 结论 3/5）：产品投放向 20–30 万区间集中，审慎评估 30–40 万新增投放；观测指标＝价格带份额迁移矩阵、企业 CR10 与 HHI。R4（← 结论 1/4）：建立"公告 + 销量"月度同频刷新机制；观测指标＝公告库最新批次与发布月、销量快照月与抓取日、交付物生成时间戳。判断层面：三条结构性判断可支撑决策——其一，市场已从渗透率驱动的普遍增长，转入份额再分配阶段，增量不再自动惠及所有参与者；其二，企业端高集中与产品端高分散并存，说明规模优势来自产品矩阵的组织效率，而非单款车型的参数领先；其三，真正的效率缺口在"公告了但没卖动"，这一缺口可量化、可考核、可逐年改善。风险层面：需同时关注三项不确定性——一是政策换挡的后续扰动（购置税调整已造成 2026 年初单月渗透率回落 20 个百分点量级，后续节奏不可预判）；二是数据边界，当期在榜车系中仍有 129 个未与公告库建立关联（占全榜销量 26.95%），本报告的转化类判断仅在此口径内成立；三是技术路线分类口径，混合动力家族占比不低，任何单一标签归并都会带来结构性误差，结论应作方向性参考而非精确测算。

表 8-19 判断-依据-建议对照（2026-09 · 车系级去重口径）

| 建议 | 对应结论 | 建议内容 | 观测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 结论 4 | — | — |
| R2 | 结论 2 | — | 加权 / 等权六项技术画像差值、分动力技术画像 |
| R3 | 结论 3 / 5 | — | 价格带份额迁移矩阵、企业 CR10 与 HHI |
| R4 | 结论 1 / 4 | — | 公告库最新批次与发布月、销量快照月与抓取日、生成时间戳 |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

## 第八章 结论

回扣五条结论：总量与结构（政策换挡后的深坑与修复）、技术路线分化（市场选择效率而非堆料）、集中度（集团收敛而产品发散）、公告-市场转化（投放数量不等于市场效率）、价格带迁移（20–30 万扩容、30–40 万承压）。一句话总结：中国新能源乘用车已进入结构竞争期，增长不再普惠，胜负手在价格带选择、技术效率与单车型产出。局限性声明：本报告为 10 个月窗口、车系级去重口径、未覆盖部分语义正确；所有关联性观察均不构成因果结论；样本不足的分组不予解读。

## 附录 A 口径与覆盖率披露

本附录把全案口径一次性摊开，供外部引用时连同分母一并摘录。① 数据源：汽车之家 · 行业综合销量（车系级月零售），车系级月度零售量，官方提示"数据源于行业综合销量，每月10日左右更新"，快照月 2026-09，抓取日 2026-10-19。② 口径延续性（换源不改口径）：483 格可比对中 479 格在 1% 内一致，唯一超 10% 者为燃油/纯电归并差异。③ 第三方交叉校验：懂车帝 660 条可比 NA 车系 282 个，278 个在 1% 内一致；超 10% 偏差 18 项已逐项定性为口径差，无法解释的数值错误 0 项。④ 车系级去重铁律：底表行 ≠ 车型，任何汇总必须以车系为统计单元。⑤ 覆盖率三口径必须同时出现（行级 40.18% / 在榜车系级 68.61% / 销售额 73.05%）；其中自指比率口径（分母由分子派生）不构成覆盖率，本报告不予采用。⑥ 未覆盖分桶与在榜未关联分桶逐项披露，成因已分桶，属分析边界而非数据质量缺陷。⑦ 历史快照处置采用双路径互证，可逐格还原。⑧ 性质边界：公告口径、零售量而非批发量/上险量、价格为厂商指导价区间中值而非成交价。

表 A-1 覆盖率三口径卡（2026-09 · 车系级去重口径）

| 口径 | 分子 | 分母 | 比例 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行级 | 2,200 | 5,475 | 40.18% | 公告记录是否拿到销量 |
| 当期在榜车系级 | 282 | 411 | 68.61% | 对外主张"在售覆盖率"的合法口径 |
| 销售额 | 797,701 | 1,092,064 | 73.05% | 已锚定车系贡献的全榜销量占比 |
| 车系级（去重通用名称） | 548 | 1,305 | 41.99% | 分母已剔除无车系身份的通用名称 |
| 【未覆盖分桶】无车系身份 | 410 | 5,475 | 7.49% | 四类分桶互斥且合计=底表行数 |
| 【未覆盖分桶】未匹配-已停产或未上量 | 2,749 | 5,475 | 50.21% | 四类分桶互斥且合计=底表行数 |
| 【未覆盖分桶】未匹配-命名待锚定 | 116 | 5,475 | 2.12% | 四类分桶互斥且合计=底表行数 |
| 【未覆盖分桶】未匹配-无车系ID | 0 | 5,475 | 0.00% | 四类分桶互斥且合计=底表行数 |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

表 A-2 未覆盖分桶明细（2026-09 · 车系级去重口径）

| 类别 | 分桶 | 车系数 / 行数 | 销量(辆) |
| --- | --- | --- | --- |
| 行级未覆盖 | 无车系身份 | 410 | — |
| 行级未覆盖 | 未匹配-已停产或未上量 | 2,749 | — |
| 行级未覆盖 | 未匹配-命名待锚定 | 116 | — |
| 行级未覆盖 | 未匹配-无车系ID | 0 | — |
| 行级未覆盖 | 合计 | 5,475 | — |
| 在榜未关联 | 车系合计 | 129 | 294,363 |
| 在榜未关联 | 命名未锚定 | 88 | 223,077 |
| 在榜未关联 | 公告库无痕迹 | 41 | 71,286 |

车系级口径：已按 车系ID 去重；底表行级销量值仅供单行参考，不可加总。数据源：汽车之家·行业综合销量（车系级月度零售量，每月10日左右更新）；快照月 0；快照ID 1。

价格带分箱：由 priceinfo（如"26.35-36.90万"）取中值后分箱 ≤10万 / 10-15 / 15-20 / 20-30 / 30-40 / 40万+。